Eismann & Partner

Raimundstraße 112 60320 Frankfurt am Main Tel: 069/9563478-0 Fax: 069/9563478-50

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Lang- und Kurztexte

Projekt-Nr. :

Bauvorhaben : Neubau eines Wohn- und geschäftshauses mit 23  Wohneinheiten in den Obergeschossen sowie drei

Gewerbeeinheiten und einer Garage mit 15

Stellplätzen im EG

Friedberger Landstraße 30 - 32

60316 Frankfurt am Main

Auftraggeber : Bethmanns am Park GmbH,

vertr. durch Herrn Alexander Popovic

Hochstraße 48

60313 Frankfurt am Main

Leistungsumfang : Rohbauarbeiten

Ausschreibung vom : 04.11.2021

Ausführungsfrist : 03.01.2022 - 22.09.2022

Angebotsabgabe bis : 03.12.2021

Bieter: .....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

Angebotssumme netto : EUR .........................................

...............% MWSt : EUR .........................................

Angebotssumme brutto : EUR

( Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift ) (Datum )

Stand: 04.11.2021 1 von 88

Eismann & Partner

60320 Frankfurt am Main Raimundstraße 112 Tel: 069/9563478-0 Fax: 069/9563478-50 INHALTSVERZEICHNIS zum LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Bethmanns am Park GmbH, Friedberger Landstr. 30-32, FFM Umfang: Rohbauarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ Ebene Seite

2 Rohbauarbeiten

2 Vorbemerkung

2.1 Gerüstbau

2.2 Kanal- und Entwässerungsarbeiten 2.3 Erdungsanlage

2.4 Beton- und Stahlbetonarbeiten 2.5 Einlegearbeiten in Sichtbeton 2.6 Mauerarbeiten

2.7 Kernbohrungen

2.9 Einheitspreise

Stand: 04.11.2021

3

3

14

16

36

42

76

81

83

85

2 von 88

Eismann & Partner

60320 Frankfurt am Main Raimundstraße 112 Tel: 069/9563478-0 Fax: 069/9563478-50 LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Bethmanns am Park GmbH, Friedberger Landstr. 30-32, FFM 2 Rohbauarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag 2 Rohbauarbeiten

Vorbemerkung

Die geplante bauliche Maßnahme auf dem Grundstück "Friedberger Landstraße 30 - 32"/Ecke  Mauerweg, 60316 Frankfurt am Main umfasst den Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses  der Gebäudeklasse 5.

Bei der Baumaßnahme handelt es sich um ein Mehrfamilienwohnhaus mit 23 Wohnungen in  den Obergeschossen sowie drei Gewerbeeinheiten und eine Garage mit 15 Stellplätzen (14 in  Doppelparkern und ein weiterer Stellplatz) im Erdgeschoss. Das Gebäude ist voll unterkellert.  Im Untergeschoss befinden sich Keller- und Haustechnikräume sowie die Doppelparkergruben.  Der Gebäudeteil an der Ecke zum Mauerweg ist 7-geschossig und erhält ein Flachdach. Die  beiden Volumen zur Friedberger Landstraße erhalten vier Normal- und zwei Dachgeschosse  (Mansardgeschosse) mit einer Dachneigung von ca. 68°.

Das Gebäude ist von der Friedberger Landstraße aus erschlossen (siehe Verkehrsleitplan in  Anlage).

Es wird empfohlen, die Baustelle vor Angebotsabgabe zu besichtigen.

Die erdberührenden Bauteile, Stahlbeton-Böden, Stahlbeton-Außenwände sowie ein Teil der  Stahlbeton-Decke des Untergeschosses werden als „Weiße Wanne“ ausgebildet. Ab dem  Erdgeschoss handelt es sich um eine Stahlbeton- bzw. Mauerwerkskonstruktion (KS) mit  Stützen. Nicht tragende Innenwände werden aus Gipskarton hergestellt.

In der statischen Berechnung sind die Lochfassaden im 2. bis 5. OG als tragende  Wandscheiben bemessen. Dies setzt für den Bauablauf voraus, dass bis zum Erreichen der  vollen Fassadentragfähigkeit, die Geschossdecken entsprechend unterstützt bleiben müssen. Für die Unterstützung sind Traggerüste der Bemessungsklasse B nach DIN 18331 VOB/C i.V.  mit DIN EN 12812 erforderlich.

Die Kosten, einschließlich der Kosten für die erforderlichen statischen Nachweise, sind in die  Einheitspreise mit einzukalkulieren.

Die einzelnen Betonierabschnitte sind in Absprache mit der Statik, Bauleitung (HBO) und  Ausführungsplanung festzulegen.

Baustrom, Bauwasser, Arbeitsgerüste und die Kosten für die Baustelleneinrichtung sind in den  Einheitspreisen mit einzukalkulieren, ebenso die Kosten für alle internen Absperrungen und  Baustellensicherung. Baustrom, Bauwasser und Sanitär-Container sind für die Gesamtbauzeit  vorzuhalten. Baustrom und Bauwasser werden ab dem Tag der Rohbauabnahme auf Nachweis  vergütet. Der Sanitär-Container gem. Position 02.06.05 geht mit der Rohbauabnahme an den  AG über.

Vom Bieter ist mit Angebotsabgabe die beigefügte Excelltabelle "Vorlage-Emissionsansatz" für  die Phasen 2 bis 4 auszufüllen und nach Erfordernis zu ergänzen.

Ausführung und Abrechnung erfolgen nach der VOB in allen Teilen sowie allen einschlägigen  DIN- und sonstigen Vorschriften. Alle Preise verstehen sich frei Baustelle einschl. Lieferung  sämtlicher Materialien und allem Zubehör in fix und fertiger Arbeit komplett mit allen  Nebenleistungen.

Der Unternehmer ist verpflichtet, alle Maße am Bau zu nehmen und zu kontrollieren, sowie  Mängel und Beanstandungen an Vorleistungen vor Beginn der eigenen Tätigkeit schriftlich  anzuzeigen. Ferner ist die Ausführung zeitlich so einzurichten, dass keine Verzögerung in der  Gesamtherstellung des Bauwerkes eintreten. Falls verlangt, sind dem Bauleiter Muster und  Baustoffproben zur Genehmigung vorzulegen.

Zusätzlich notwendige Arbeiten, die nicht in diesem Leistungsverzeichnis aufgeführt sind,  müssen vor Ausführung angeboten und vom Bauherrn genehmigt werden. Dem Anbieter wird  geraten, die Planunterlagen und den Bodengutachten einzusehen, sowie die Baustelle zu

Stand: 04.11.2021 3 von 88

Eismann & Partner

60320 Frankfurt am Main Raimundstraße 112 Tel: 069/9563478-0 Fax: 069/9563478-50 LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Bethmanns am Park GmbH, Friedberger Landstr. 30-32, FFM 2 Rohbauarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag besichtigen, da Nachforderungen aus Unkenntnis der Bauverhältnisse nicht anerkannt werden.

Zweifel über Art und Umfang der geforderten Leistungen, etwaige Fehler in den

Angebotsunterlagen oder Zeichnungen sind vor Angebotsabgabe zu klären. Der Anbieter ist im  Besitz aller erforderlichen Lizenzen, Genehmigungen usw. die zur Durchführung der Arbeiten  notwendig sind.

Angebote, die nicht dem Original-Leistungsverzeichnis entsprechend ausgefüllt sind, können  nicht berücksichtigt werden.

Zusätzliche Vertragsbedingungen

--------------------------------------------

1. AUSSCHREIBUNG UND ZUSCHLAG

1.1 An ein Angebot nach dieser Ausschreibung ist der Auftraggeber für die Dauer eines  Jahres gebunden. Material- und Lohnerhöhungen berechtigen nicht zu Nachforderungen.

1.2 Der Zuschlag erfolgt durch schriftlichen Abschluss eines Bauvertrages. Der Zuschlag ist  nicht an das billigste Angebot gebunden. Die Preise sind Festpreise.

1.3 Eine Vergabe in Einzellose, die Herausnahme einzelner Positionen oder Abweichungen  von ausgeführten Mengen einer Leistung bleiben im Rahmen der Bestimmungen der  VOB/B vorbehalten.

1.4 Der Zuschlag wird nur an Bieter erteilt, die

a. eine Bescheinigung ihres Finanzamtes bei Vertragsabschluss vorlegen können,  dass aus steuerlichen Gründen keine Bedenken bestehen ihnen Aufträge zu

erteilen,

b. eine Erklärung darüber abgeben, dass sie ihren gesetzlichen Pflichten zur Zahlung  der nicht vom Finanzamt erhobenen Steuern und Sozialversicherungsbeiträge

nachgekommen sind.

Mit der Unterzeichnung dieser "zusätzlichen Vertragsbedingungen" gilt die Erklärung als  abgegeben.

1.5 Bei Nichtbeteiligung am Wettbewerb sind die Ausschreibungsunterlagen zurückzugeben.

2. ART UND UMFANG DER LEISTUNG

2.1 Die auszuführende Leistung wird nach Art und Umfang durch den Vertrag bestimmt. Als  Bestandteil des Vertrages gelten das Leistungsverzeichnis, diese zusätzlichen

Vertragsbedingungen, evtl. besondere Bedingungen, die zusätzlichen technischen  Vorbemerkungen und die allgemeinen technischen Vorschriften für Bauleistungen (VOB  Teil C). Dazu gelten stets die Bestimmungen von VOB Teil B, soweit nicht durch die  vorgenannten Vertragsteile und insbesondere die zusätzlichen Vertragsbedingungen  etwas anderes geregelt ist.

2.2 Änderungen des Bauentwurfes anzuordnen, bleibt dem Auftraggeber vorbehalten. Auch  wenn sich dadurch die nach dem Leistungsverzeichnis geschuldeten Leistungen ändern.

2.3 Nicht vereinbarte Leistungen, die zur Ausführung der vertraglichen leistungen erforderlich  werden und zu ihrem Gewerk gehören, hat der Auftragnehmer aus Verlangen des  Auftraggebers mit auszuführen, außer wenn sein Betrieb auf derartige Leistungen nicht  eingerichtet ist.

Stand: 04.11.2021 4 von 88

Eismann & Partner

60320 Frankfurt am Main Raimundstraße 112 Tel: 069/9563478-0 Fax: 069/9563478-50 LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Bethmanns am Park GmbH, Friedberger Landstr. 30-32, FFM 2 Rohbauarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

2.4 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sich vor Angebotsabgabe durch Einsichtnahme in die  Pläne und sonstigen Unterlagen im Büro des Architekten, Besichtigung der Baustelle  usw. über Art und Umfang der ausgeschriebenen Leistung und die örtlichen Verhältnisse  ausreichend zu orientieren. Unklarheiten sind mit dem Auftraggeber oder seinem

bevollmächtigten Architekten zu klären. Die sich daraus ergebenden Folgerungen sind im  Angebot zu berücksichtigen.

2.5 Der VOB oder den Bedingungen des Auftraggebers widersprechende "Allgemeine  Lieferungs- und Zahlungsbedingungen" des Auftragnehmers werden nicht

Vertragsbestandteil.

2.6 Vertragsänderungen und Nebenabreden bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der  Schriftform.

3. VERGÜTUNG

3.1 Durch die vereinbarten Preise werden alle Leistungen gemäß Nr. 1 VOB/B abgegolten. 3.2 In den Angebotspreisen sind insbesondere auch enthalten:

a. Alle Material-, Transport-, Verpackungs- und sonstigen Materialnebenkosten,  Zubehörteile und Bauhilfsstoffe, die zur gebrauchsfertigen Herstellung der

ausgeschriebenen Gesamtleistung erforderlich sind, sofern nicht Lieferungen oder Teillieferungen durch den Auftraggeber (im Leistungsverzeichnis beschriebene)

vorgenommen werden,

b. alle Lohn- und Lohnnebenkosten, Steuern, Aufsichtskosten, Auslösungen,

Trennungsgelder, Fahrgelder und sonstige Nebenleistungen und Kosten,

c. Kosten für Abladen, Lagern und Verteilen im Bau aller zum Einbau übergebenen  bauseitigen Lieferungen.

d Kosten für Einrichtungen, Sicherung, Beleuchtung und Beheizung der

Arbeitsplätze, Maschinen, Hilfsgeräte und Gerüste, Lagerplätze, Lagerräume und  Arbeitsunterkünfte des Auftragnehmers. Kosten für Beschaffung evtl. Benutzungs.- genehmigungen von Straßenraum und Gebühren hierfür. Kosten für Ausfertigung

von erforderlichen Proben und Mustern, Material- und sonstige Prüfvermerke sowie  für die verantwortliche Fachbauleitung,

e. evtl. Versicherungen und Kosten für Schutzmaßnahmen an ausgeführten

Leistungen bis zur Abnahme,

f. Aufräumen der Baustelle nach Beendigung der Arbeiten sowie Abfahren

sämtlichen Bauschutts,

g. alle weiteren Nebenleistungen, die für eine fix und fertige Gesamtleistung

erforderlich sind.

h. Das Gerüst ist für die Zeit der Dachdeckerarbeiten zu (Flachdachabdichtung)  ergänzen und für diese Zeit kostenlos zur Verfügung zu stellen (ca. 3 Wochen)

Das Gerüst kann nur nach Rücksprache mit der Bauleitung abgebaut werden.

3.3 Eine Vergütung für Schlechtwettertage erfolgt nicht.

3.4 Erfüllungsort für die Leistungen ist die Baustelle.

3.5 Im übrigen wird bezüglich der Vergütung auf die Vorschriften in 2 VOB/B verwiesen. Stand: 04.11.2021 5 von 88

Eismann & Partner

60320 Frankfurt am Main Raimundstraße 112 Tel: 069/9563478-0 Fax: 069/9563478-50 LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Bethmanns am Park GmbH, Friedberger Landstr. 30-32, FFM 2 Rohbauarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag 4. LOHNERHÖHUNGEN

4.1 Lohnerhöhungen oder Materialpreiserhöhungen werden nicht vergütet.

5. AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN

5.1 Die für die Ausführung nötigen Unterlagen werden dem Auftragnehmer rechtzeitig  unentgeltlich in 3-facher Ausfertigung überreicht. Evtl. gewünschte weitere Unterlagen  sind vom Auftragnehmer zu vergüten. Sind diese Unterlagen bei Vertragsabschluss nicht  überreicht worden, so hat der Auftragnehmer sie rechtzeitig anzufordern.

Übergebene Unterlagen - insbesondere Zeichnungen und Berechnungen - sind auf  Übereinstimmung und Richtigkeit zu überprüfen. Unklarheiten sind sofort dem

Auftraggeber mitzuteilen.

5.2 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, nach Auftragserteilung die Maße und Massen des LV  mit den Ausführungsunterlagen zu vergleichen und die Bauleitung auf evtl.

Abweichungen schriftlich aufmerksam zu machen. Maßketten sind am Bau voll

auszumessen. Von dritter Seite vorgenommene Gebäudeabsteckungen, Höhen

angaben u. ä. sind verbindlich nachzuprüfen. Eine besondere Vergütung hierfür erfolgt  nicht. Der Auftragnehmer haftet dem Auftraggeber für Schäden, welche aus Verletzung  dieser Verpflichtung resultieren und kann sich hinsichtlich der Schadensursache nicht auf  Dritte berufen.

5.3 Der Auftragnehmer ist nicht berechtigt seine Leistungen oder Teile von ihnen ohne  Zustimmung des Auftraggebers oder seines Architekten zu veröffentlichen. Hierzu  gehören auch Beschreibungen der Bauausführung, die Bekanntgabe von Zeichnungen,  Berechnungen oder sonstigen Unterlagen

6. AUSFÜHRUNG

6.1 Der Auftragnehmer hat die von ihm ausgeführten Leistungen und die ihm für die  Ausführung übergebenen Gegenstände bis zur Abnahme vor Beschädigung und

Diebstahl zu schützen. Auch nach Abnahme hat er sie aus Verlangen des Auftraggebers  gegen gesonderte Vergütung vor Winterschäden und Grundwasser zu schützen, ferner  Schnee und Eis zu beseitigen.

6.2 Der Auftragnehmer ist zur Führung von Arbeitsberichten verpflichtet.Durchschriften davon  sind, soweit verlangt, wöchentlich der Bauleitung zu übergeben. Beginn, Unterbrechung  und Beendigung jeder Arbeit müssen der Bauleitung schriftlich mitgeteilt werden.

Anweisungen der Bauleitung über Art und Form sind zu befolgen.

6.3 Akkordarbeiten können untersagt werden, wenn nach dem Einmessen der Bauleitung  eine einwandfreie Ausführung nicht gewährleistet erscheint. Ersatzforderungen des  Auftragnehmers sind ausgeschlossen.

Der Einsatz von Subunternehmen bedarf der ausdrücklichen Zustimmung des

Auftraggebers. Der Auftraggeber behält sich vor, Leistungen die durch Subunternehmen  ausgeführt werden sollen, anderweitig zu vergeben.

6.4 Auf die Witterungsempfindlichkeit der bindigen Schichten wird hingewiesen. Die letzte  Lage sollte "vor Kopf" mit glatter Schneide ausgehoben und möglichst unmittelbar danach  zum Schutz vor Aufweichungen mit einer Sauberkeitsschicht versiegelt werden. Der  Baugrundsachverständige sollte rechtzeitig zur Abnahme der Gründungssohlen informiert  werden. Es ist am Tag nur so viel Baugrundfläche freizulegen, wie noch am gleichen Tag  mit Betonsauberkeitsschicht abgedeckt werden kann.

Ein Befahren der Gründungssohle ist nicht zulässig, d.h. Auflockerungen der

Gründungssohle sind zu vermeiden.

Stand: 04.11.2021 6 von 88

Eismann & Partner

60320 Frankfurt am Main Raimundstraße 112 Tel: 069/9563478-0 Fax: 069/9563478-50 LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Bethmanns am Park GmbH, Friedberger Landstr. 30-32, FFM 2 Rohbauarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

6.5 Der Auftragnehmer hat, wenn im LV nicht gesondert beschrieben, ohne besondere  Aufforderung und Vergütung alle erforderlichen Maßnahmen zum Schutz seiner

Leistungen gegen Winterschäden, Grund- , Schichten- und Tagwasser; Schnee und Eis  u.ä. zu treffen.

6.6. Der Auftragnehmer hat bauseits gelieferte Baustoffe und Einbauteile abzuladen, zu  lagern, vertragsmäßig zu bestätigen und später zur Verwendungsstelle zu transportieren.

6.7 Der Auftragnehmer hat, wenn im LV nicht anders vermerkt, den von seiner Arbeit  herrührenden Schutt u. ä. laufend zu beseitigen und abzufahren. Kommt er diesen  Verpflichtungen nicht nach, ist der Auftraggeber berechtigt, die Beseitigung auf Kosten  des Auftragnehmers zu veranlassen.

6.8 Werden vom Auftragnehmer für die Durchführung der Bauaufgabe öffentliche Straßen,  Flächen, Wege und Nachbargrundstücke usw. benötigt, ist er verpflichtet, sämtliche  Kosten hierfür zu übernehmen und nach Fertigstellung der Bauleistungen den alten  Zustand wieder herzustellen.

7. AUSFÜHRUNGSFRISTEN

7.1 Die Ausführung richtet sich nach den im Bauvertrag festzulegenden Fristen, die alle  Vertragsfristen nach VOB/B sind.

8. BEHINDERUNG UND UNTERBRECHUNG DER AUSFÜHRUNG

8.1 Sind hindernde Umstände von einem Vertragsbestandteil zu vertreten, so hat der andere  Teil Anspruch auf Ersatz des nachweislich entstandenen Schadens. Soweit

Schadensersatzansprüche einschl. entgangenen Gewinns geltend gemacht

werden, kommt es auf den Grad des Verschuldens nicht an. 254 BGB bleibt unberührt.

8.2 Die Leistungen können vom Auftraggeber mit Angabe der Gründe acht Tage nach  schriftlicher Bekanntgabe bis zu 3 Monate verschoben oder unterbrochen werden.

9. HAFTUNG

9.1 Alle zur Sicherung der Baustelle nach den gesetzlichen, polizeilichen und

Unfallverhütungsvorschriften erforderlichen oder sonstigen Maßnahmen hat der

Auftragnehmer zu veranlassen. Die Verantwortung liegt ausschließlich bei ihm.

9.2. Der Auftragnehmer haftet für Schäden, die im Zusammenhang mit seinen Leistungen  dem Auftraggeber ihm selbst oder einem Dritten entstehen. Er hat den Auftraggeber von  allen Verpflichtungen freizustellen, die diesen treffen würden.

10. VERSICHERUNG

10.1 Nach Zuschlagserteilung hat der Auftragnehmer unaufgefordert den Nachweis einer  Betriebshaftpflichtversicherung durch Vorlage einer Police zu führen.

11. VERTRAGSSTRAFE

11.1 Der Auftraggeber ist berechtigt, für den Fall der Überschreitung einer jeden der im  Vertrag genannten Vertragsfristen eine Vertragsstrafe in Höhe von 0,3 % der

Bruttoauftragssumme je Arbeitstag geltend zu machen.

Stand: 04.11.2021 7 von 88

Eismann & Partner

60320 Frankfurt am Main Raimundstraße 112 Tel: 069/9563478-0 Fax: 069/9563478-50 LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Bethmanns am Park GmbH, Friedberger Landstr. 30-32, FFM 2 Rohbauarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

11.2 Die evtl. anfallende Vertragsstrafe wird der Höhe nach unabhängig von der Dauer der  Fristüberschreitung derart beschränkt, dass sie 5 % der nach der Schlussrechnung  maßgeblichen Brutto-Vergütungssumme nicht überschreitet.

11.3 Die Vertragsstrafe ist auch bei Überschreitung vertraglicher Einzelfristen verwirkt und  geschuldet.

11.4 Die Vertragsstrafe kann auch noch im Zusammenhang mit und bis zur Schlusszahlung  vorbehalten und von der sich aus der Schlussrechnung ergebenden, noch offenen  Werklohnforderungen des Auftragnehmers in Abzug gebracht werden. Ein früherer  Vorbehalt ist nicht erforderlich, insbesondere ist der Vorbehalt bei der Leistungsabnahme  nicht erforderlich.

12. ABNAHME

12.1 Die Abnahme hat stets förmlich stattzufinden. Sie muss von einer Vertragspartei  schriftlich beantragt werden. Sie erfolgt in der Regel innerhalb 4 Wochen nach

Fertigstellung der Gesamtleistung des Auftragnehmers.

12.2 Die Abnahme wird durch eine frühere Benutzung oder Inbetriebnahme nicht ersetzt. Die  Maßnahme gilt als abgenommen, wenn eine Abnahmebescheinigung vom Auftraggeber  oder seinem bevollmächtigten Vertreter gegeben ist.

13. GEWÄHRLEISTUNG

13.1 Der Auftragnehmer übernimmt die volle Gewähr für alle seine Leistungen und  Lieferungen. Anordnungen des Auftraggebers und seiner Erfüllungshilfen schränken  diese nicht ein. Ansprüche und Pflichten der Gewährleistungen gehen unter gleichen  Bedingungen auf die jeweiligen Rechtsnachfolger der Vertragspartner über.

13.2 Der AN übernimmt für das von ihm nach diesem Vertrag zu errichtende Bauwerk die  Gewährleistung, dass seine Leistung zur Zeit der Abnahme die vertraglich zugesicherten  Eigenschaften hat, den anerkannten Regeln der Technik entspricht und nicht mit Fehlern  behaftet ist, die den Wert oder die Tauglichkeit zu dem gewöhnlichen oder nach dem  Vertrag vorausgesetzten Gebrauch aufheben oder mindern. Die Gewährleistung des AN  für Mängel richtet sich ergänzend nach § 13 der Verdingungsordnung für Bauleistungen  (VOB) Teil B in der derzeit gültigen Fassung. Abweichend von dieser Bestimmung beträgt  die anfängliche Gewährleistungsfrist 5 Jahre sowie die erneute Gewährleistungsfrist nach  Abnahme der Mängelbeseitigungsleistung 2 Jahre, wodurch die 5-jährige

Gewährleistungsfrist nicht eingeschränkt wird.

14. ABRECHNUNG

14.1 Leistungsaufstellungen und Anträge auf Abschlagszahlungen sind in übersichtlicher und  prüfbarer Form (Massenberechnung, Abrechnungsskizzen und sonstigen Belegen) in 2- facher Ausfertigung bei der örtlichen Bauleitung einzureichen. Eine geprüfte Ausfertigung erhält der Auftragnehmer zu seiner Kontrolle zurück.

14.2 Abschlagszahlungen werden bis zum Wert von 90 % der erbrachten Leistungen  freigegeben.

14.3 Forderungsabtretungen bedürfen für jeden Einzelfall der schriftlichen Zustimmung des  Auftraggebers.

14.4 Die Stahlbetondecken müssen als Deckenuntersicht glatt geschalt und entgratet sein. Es ist dem Bieter freigestellt, ob er die an die Untersicht gestellten Anforderungen mittels  Stand: 04.11.2021 8 von 88

Eismann & Partner

60320 Frankfurt am Main Raimundstraße 112 Tel: 069/9563478-0 Fax: 069/9563478-50 LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Bethmanns am Park GmbH, Friedberger Landstr. 30-32, FFM 2 Rohbauarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

hochwertiger Schalung oder mittels Verwendung von Filigrandeckenschalen realisiert. Im  Falle von Fertigteil-Filigranplatten oder bei sonstigen Fertigteillösungen sind alle

zusätzlichen Leistungen, die sich hieraus ergeben, wie das Erstellen von Fertigteilplänen,  Umrechnen der vorliegenden Statik, sowie erforderliche, zusätzliche Prüfgebühren und  sonstige Kosten Sache des Auftragnehmers.

Die Baustahlabrechnung erfolgt in diesem Falle gemäß den Stahllisten des Statikbüros,  die auf eine Ortbetonplanung aufbauen.

Angebotene Art der vom Bieter vorgesehenen Ausführung der Deckenuntersichten mit  kurzer Beschreibung.

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

15. STUNDENLOHNARBEITEN

15.1 Stundenlohnarbeiten werden nur nach vorheriger schriftlicher Vereinbarung abgerechnet  und nur nach dem im LV aufgeführten und angebotenen Stundensätzen ohne

irgendwelche Zuschläge für Mehrarbeit, Nachtarbeit oder Feiertagsarbeit u. ä..

15.2 Wird bei der Abrechnung von Stundenlohnarbeiten festgestellt, dass erbrachte  Leistungen in entsprechenden Positionen des LV verrechnet werden können, so sind  diese Preise die Grundlage der Abrechnung.

15.3 Eine Vergütung für Aufsichtspersonal erfolgt grundsätzlich nicht, es sei denn, es wird vom  Auftraggeber besonders angeordnet.

16. SICHERHEITSLEISTUNGEN

16.1 Es ist eine Sicherheitsleistung von 5 % der Schlussrechnungssumme nach den  Bestimmungen in 17 VOB/B für die Dauer der Gewährleistungsfrist vereinbart.

16.2 Die Auszahlung der Sicherheitsleistung erfolgt nur, wenn zum Zeitpunkt der Fälligkeit der  Sicherheitsleistung etwaige Mängel an der Vertragsleistung des Auftragnehmers behoben  wurden und ein Auszahlungsantrag in 2-facher Ausfertigung beim Auftraggeber

eingegangen ist.

16.3 Der Auftragnehmer kann die Sicherheitsleistung durch Übergabe des Originals einer  Bürgschaft einer Großbank oder Sparkasse ablösen, wobei die Bürgschaft

selbstschuldnerisch unbedingt, unwiderruflich und unbefristet sein muss. Der Bürge darf  sich nicht durch Hinterlegung aus der Bürgschaftsverpflichtung befreien.

16.4 Zur Gültigwerdung des Vertrages hat der Auftragnehmer für die vertragsgemäße  Ausführung der Leistungen eine unbefristete Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von  10% der Vertrags-Endsumme bei Vertragsabschluss einzureichen.

17. STREITIGKEITEN

17.1 Streitfälle berechtigen den Auftragnehmer nicht, die Arbeiten einzustellen.

Stand: 04.11.2021 9 von 88

Eismann & Partner

60320 Frankfurt am Main Raimundstraße 112 Tel: 069/9563478-0 Fax: 069/9563478-50 LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Bethmanns am Park GmbH, Friedberger Landstr. 30-32, FFM 2 Rohbauarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

17.2 Für den Fall einer gerichtlichen Beweissicherung vereinbaren Auftraggeber und  Auftragnehmer, dass in Ergänzung zu 485 ZPO die Beweissicherung auf folgende  Tatbestände ausgedehnt werden kann:

a. Ursachen festgestellter Mängel,

b. technische Möglichkeiten zur Beseitigung festgestellter Mängel,

c. geschätzte Kosten für deren Beseitigung,

d. evtl. Wertminderung trotz ordnungsgemäßer Mängelbeseitigung.

Einer Ausdehnung eines Beweissicherungsverfahrens zu diesem Thema stimmt der  Auftragnehmer schon jetzt zu.

18. PREISABSPRACHE

18.1 Vorherige Absprachen zwischen verschiedenen Firmen sowie Abstimmungen der Preise  sind stets unzulässig und schließen von der Auftragserteilung aus. Der Auftraggeber ist  berechtigt, auch nach bereits erfolgter Vergabe, fristlose ohne Entschädigung vom  Vertrag zurückzutreten, wenn eine Preisabsprache nachträglich festgestellt werden sollte.

19. GERICHTSSTAND

19.1 Gerichtsstand ist Frankfurt am Main.

20. BAUSCHILD

21. SONSTIGES

21.1 Sollte eine dieser "Zusätzlichen Vertragsbedingungen" unwirksam sein, so wird die  Gültigkeit der übrigen Vertragsbedingungen davon nicht berührt. Die Vertragspartner sind  verpflichtet, die mangelhafte Bestimmung durch eine ihrem wirtschaftlichen Sinn

entsprechende Bestimmung zu ersetzen.

22. BESONDERE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN ZU DEN BAUARBEITEN

Zur Einhaltung der Termine muss die erforderliche Zahl von Arbeitskräften sowie ein der  Aufgabe voll gewachsenes Aufsichtspersonal und Führungspersonal sichergestellt  werden. Die Bauleitung wird von ihren vertraglichen Möglichkeiten voll Gebrauch

machen, wenn der Auftragnehmer insbesondere hierbei Nachlässigkeiten zu

Schuldenkommen lässt.

22.1 NEBENLEISTUNGEN

Alle in den nachstehenden Texten genannten oder erwähnten Leistungen werden nicht  gesondert vergütet. Ausnahmen nur bei entsprechendem Hinweis.

Bei dem Baukörper werden nur die Außenwand-Achsen sowie ein Höhenfestpunkt  bauseitig eingemessen. Die für diese bauseitigen Einmessungen notwendigen

Schnurgerüste sowie alle weiteren sonstigen Zwischen-Schnurgerüste und alle sonstigen  Einmessungen sind vom Auftragnehmer in eigene Verantwortung unter Anlehnung an  die bauseitige Absteckung durchzuführen, bez. herzustellen. Sollte durch Unachtsamkeit  etc. die Vermessung wiederholt werden müssen so gehen die Kosten zu Lasten des  Auftragnehmers.

Stand: 04.11.2021 10 von 88

Eismann & Partner

60320 Frankfurt am Main Raimundstraße 112 Tel: 069/9563478-0 Fax: 069/9563478-50 LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Bethmanns am Park GmbH, Friedberger Landstr. 30-32, FFM 2 Rohbauarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Zu den Einmessungsarbeiten des Auftragnehmers gehört auch die Herstellung der  Meterrisse in den Geschossen, und zwar jeweils an sämtlichen Stützen sowie sonstigen  wichtigen und markanten Punkten. Diese Meterrisse müssen dauerhaft markiert sein, so  dass sie für die gesamte Bauzeit zur Verfügung stehen.

Die Beseitigung von normalem Tages- und Schichtwasser gehört zu den

Nebenleistungen. Alle Schutz- und Sicherungsmaßnahmen gegen ungünstige Witterung,  sind in eigener Verantwortung zu ergreifen.

Eine Baugrunduntersuchung respektive Gründungsbeurteilung wurde durchgeführt.

Bei Zweifeln and der Standfestigkeit der Gründungen ist sofort das Architekturbüro Klaus  Eismann & Partner einzuschalten.

Infolge des beschränkten Raumes auf der Baustelle sowie zur Materialanlieferungen  anderer Gewerke muss sofort nach Auftragserteilung ein Baustelleneinrichtungsplan  hergestellt werden, der auf diese Belange Rücksicht nimmt und mit der örtlichen

Bauleitung abgestimmt ist.

Dieser hat insbesondere auch auf den ungehinderten Fortgang der Arbeiten anderer  Gewerke Rücksicht zu nehmen!

Die Baustelle wird mit einem Bauzaun abgegrenzt. Der Auftragnehmer hat mit dafür zu  sorgen, dass Baustelleneinrichtungsteile, Material, parkende PKW ´s etc. nicht auf dem  benachbarten Gelände abgestellt werden.

Die Angaben der geprüften Statik sind strikt durchzuführen. In Zweifelsfällen ist das  Architekturbüro Klaus Eismann & Partner zu verständigen. Es ist Aufgabe des

Auftragnehmers, für die rechtzeitige Abnahme aller tragenden Bauteile, den

Bewehrungen etc zu sorgen. Über die Abnahme und ggf. Würfelproben sind Berichte in  zweifacher Ausfertigung, unterzeichnet, zur Verfügung zu stellen. Kosten von Abnahmen  trägt der Bauherr.

Bestandspläne über die erd-verlegten Entwässerungsleitungen, Schächte, Abzweige,  Anschlüsse, Reinigungsstücke, Finor etc. hat der Unternehmer dieser Arbeiten

spätestens mit Einreichung der Schlussrechnung in dreifacher, farbiger Ausführung der  Bauleitung vorzulegen. Die Bestandspläne müssen alle Angaben über

Leitungsquerschnitte, Fließrichtung, Rohrleitungsmaterial etc. gemäß der tatsächlichen  Ausführung enthalten. Diese Leistung wird nicht gesondert vergütet.

Computerausdrucke werden nur in Verbindung mit dem ausgepreisten Original-LV des  Architekten weiterbearbeitet!

Die statischen Berechnung liegt vor. Sie wurde von

CSZ Ingenieurconsult GmbH & Co. KG

Pfungstädter Straße 92

64297 Darmstadt

erstellt. Gleiches gilt für alle notwendigen Bewehrungspläne, die bis zum

Ausführungsbeginn vorliegen.

22.2 BEMERKUNGEN ZUR BAUSTELLENEINRICHTUNG

Die Baustelleneinrichtung ist gemäß der VOB, Allgemeine Vertragsbedingungen, Sache  des Auftragnehmers. Die Kosten der Baustelleneinrichtungen sind in den Einheitspreisen  zu berücksichtigen.

Zusätzliche Baustelleneinrichtungen, die der Auftraggeber gefordert hat, sind in einem zu  Stand: 04.11.2021 11 von 88

Eismann & Partner

60320 Frankfurt am Main Raimundstraße 112 Tel: 069/9563478-0 Fax: 069/9563478-50 LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Bethmanns am Park GmbH, Friedberger Landstr. 30-32, FFM 2 Rohbauarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

dem vertragsmäßigen Gebrauch geeigneten Zustand zu überlassen und während der  Vorhaltezeit in diesem Zustand zu erhalten.

Umverlegung der Baustelleneinrichtung infolge Baufortschritt oder anderen Umständen  ist kostenlos herzustellen.

Der Einsatz von Geräten und Gerüsten aller Art hat so zu erfolgen, dass alle Arbeiten  termingerecht durchgeführt werden können.

Auf die Herstellung folgender Einrichtungen wird besonders hingewiesen:

a) Versorgungsanlagen für Wasser, Licht, Kraft, Wärme, usw. Das

Erstellen der Anschlüsse ist im Einvernehmen und nach den

Vorschriften des zuständigen Versorgungsbetriebes zu führen.

Diese Anlagen sind auch anderen Auftragnehmern zur Verfügung

zu stellen. Die Abrechnung der Energiegebühren erfolgt über den

Auftraggeber.

b) Arbeits- und Schutzgerüste

Not- und Schutzgeländer auch der Treppenhäuser einschließlich Unterhaltung bis zur  Beendigung der gesamten Bauzeit. Die Beendigung der eigenen Arbeiten ist dem  Auftraggeber schriftlich anzuzeigen, damit die bauseitigen Leistungen hierfür rechtzeitig  herangebracht werden können. Die eigenen Maßnahmen müssen bis zum Eingang der  schriftlichen Genehmigung des Auftraggebers zum Abbau an Ort und Stelle in

gebrauchsfähigem Zustand verbleiben. Gerüste, die von anderen Handwerkern

mitbenutzt werden können, sind diesen kostenlos zu Verfügung zu stellen und dürfen erst  nach Rücksprache mit der Bauleitung abgebaut werden. Die Vorschriften der

Bauberufsgenossenschaft, der Bauaufsicht, DIN 4422 etc. sind einzuhalten.

c) Vom Auftragnehmer ist ein Baustellen-Abort aufzustellen. Dieser Baustellen-Abort darf  erst nach Fertigstellung der gesamten Bauarbeiten und nach Aufforderung durch die  Bauleitung entfernt werden.

d) Die von eigenen Arbeitern herrührenden Verunreinigungen und Rückstände, sowie der  während der Bauzeit anfallende Bauschutt sind unaufgefordert zu beseitigen,

anderenfalls erfolgt dies auf Kosten des Auftragnehmers durch einen anderen

Unternehmer.

e) Zwischenbauzustand

Durch den Auftragnehmer sind ohne besondere Vergütung geeignete Schutzmaßnahmen  für Zwischenbauzuständen anzuordnen.

22.3 ERDARBEITEN DIN 18300

TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN ALLGEMEIN

Folgende Leistungen sind in die Einheitspreise einzurechnen:

a) Dem Auftragnehmer obliegen die Sicherungen der Nachbargrenzen und der vorhanden  Grenzsteine, der Nachbarzäune und aller evtl. anliegender Bauteile durch entsprechende  Maßnahmen. Falls vorhandene Bäume oder Hecken nicht entfernt werden, müssen diese  vor Beschädigung geschützt werden.

b) Vor Angebotsabgabe hat sich der Anbieter an Ort und Stelle über alle evt. Möglichen  Erschwernisse, Grundwasserstand, Zu- und Anfahrt usw. zu überzeugen. Evtl.

Nachforderungen werden ausgeschlossen. Mit Unterschrift des Bieters gelten die  Vorbemerkungen als gesehen und anerkannt.

c) Ein Wiederauffüllen zu tief ausgegrabener Sohlen ist unzulässig,

Stand: 04.11.2021 12 von 88

Eismann & Partner

60320 Frankfurt am Main Raimundstraße 112 Tel: 069/9563478-0 Fax: 069/9563478-50 LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Bethmanns am Park GmbH, Friedberger Landstr. 30-32, FFM 2 Rohbauarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag Die Kosten, die dadurch erforderlich werden, trägt der Auftragnehmer.

d) Die Arbeitsräume dürfen erst nach Abnahme der Außenisolierung aufgefüllt werden.  Sämtliche Auffüllungen müssen mit Rüttler verdichtet werden. Falls zuviel Material  abgefahren wird, hat der Unternehmer auf seine Kosten entsprechendes Auffüllmaterial  zu liefern.

e) Maßnahmen müssen zusammen mit der Bauleitung durchgeführt werden. Fuhrleistungen  werden nur aufgrund nachgewiesener Fuhrzettel, die spätestens nach 2 Tagen der  Bauleitung vorzulegen sind, berechnet.

f) Nach Aufforderung durch die Bauleitung ist innerhalb von drei Tagen das Schnurgerüst  zu erstellen. Die Baugrube ist unaufgefordert so rechtzeitig von der Erdbaufirma

abzunehmen, dass evtl. Nacharbeiten sofort ausgeführt werden können. Spätere  Einwände und Arbeitsverluste werden nicht anerkannt.

g) Die Dichtigkeitsprüfung der Kanalleitungen ist der Bauleitung rechtzeitig anzuzeigen. Erst  nach Abnahme dürfen die Kanalgräben und Arbeitsräume verfüllt werden. Der

einzubauende Boden, Kies, Sand ist lagenweise zu verdichten.

h) Die in der Statik und dem LV angegebenen Materialien sind als Mindestgüteforderung zu  verstehen. Alle Leistungen umfassen die Lieferung und Montage einschließlich aller  Nebenarbeiten, auch derer, die nicht gesondert erwähnt sind, z.B. Schalung,

Prüfungszeugnisse, Berichte, behördliche Abnahmen etc. sind unaufgefordert rechtzeitig  zu veranlassen und der Bauleitung mängelfrei zu übergeben.

i) Die Schutzgerüste sind für die Dachdeckerarbeiten mit vorzuhalten und ggf. zu ergänzen.

j) Der Unternehmer ist allein verantwortlich für die einwandfreie Begehbarkeit der  Gehwege, Straßen, Zugangswege auf und vor seinen Baustellen, auch wenn seine  Arbeiten unterbrochen, bzw. vorübergehend eingestellt sind.

k) Über das Vorhandensein von Leitungen der Versorgungsbetriebe (Telefon, Gas,  Stromkabel, Wasser, Abwasser) hat sich der Unternehmer Gewissheit zu verschaffen.  Vorhandene Leitungen sind entsprechend zu schützen oder die Verlegung bei den  zuständigen Stellen rechtzeitig zu veranlassen. Das Sichern der obengenannten

Leitungen wird nicht besonders vergütet.

l) Für die Beschädigung vorhandener Versorgungsleitungen trägt der Auftragnehmer die  alleinige Verantwortung.

Belasteter Boden und Verfüllungen sind so abzudecken, dass hieraus keine zusätzlichen  Belastungen entstehen. Vegetationsflächen und vegetationsfreie Spielbereiche sind mit  mindestens 40-50cm unbelastetem Mutterboden zu überdecken bzw. es ist ein

Bodenaustausch durchzuführen.

Stand: 04.11.2021 13 von 88

Eismann & Partner

60320 Frankfurt am Main Raimundstraße 112 Tel: 069/9563478-0 Fax: 069/9563478-50 LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Bethmanns am Park GmbH, Friedberger Landstr. 30-32, FFM 2 Rohbauarbeiten

1 Gerüstbau

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag 2.1 Gerüstbau

2.1.1 Stahlrohrgerüst

Stahlrohrrahmengerüst der Lastklasse 4, Breitenklasse W09

nach den Erfordernissen der Bau-BG und den derzeit

gültigen UVV, komplett inkl. Belag, 3-teiligem Seitenschutz,

Gerüstträgern, Gerüstkonsolen, Leiteraufgängen,

Treppentürmen, Einrichtungen zur Materialförderung, sowie

ggf. Erschwernisse aufgrund örtlicher Situation. Für

Dacharbeiten sind die Gerüste bis mind. 1,00 m über OK

Attika zu führen, max. Höhe Gebäude bis ca. 22,30 m. Ggfs.

notwendig werdende Umbaumaßnahmen an den Gerüsten

zur Nutzung für Arbeiten der einzelnen Gewerke

berücksichtigen und direkt abstimmen.

Bis der Vollwämreschutz montiert wird (ca. 21,5 cm stark

plus ca. 20 cm Arbeitsraum) ist eine innenseitge,

demontierbare Absturzsicherung vorzusehen, die je nach

Montagefortschritt zurückzubauen ist.

Die Transport- und Aufbaubedingungen für die Gerüste sind

unbedingt vor Ort mit der Bauleitung zu überprüfen. An- und

Abtransport, inkl. Auf- und Abbau. Es ist besonders darauf

zu achten, dass beim Demontieren der Gerüste sowie der

Gerüsthaken die Löcher ordnungsgemäß mit Dichtmassen

zu verschließen sind.

Grundstandzeit: 52 Wochen.

2620 m²

2.1.2 Zulage Überbrückung - Gerüst

Zulage zu Position zuvor für das Liefern und montieren einer

Überbrückung mit systemgebundenen Gitterträgern,

Einbau gem. Aufbau- und Verwendungsanleitung

/statischem Nachweis inkl. notwendiger Aussteifung

Spannweite bis (m): 6 m

Höhe über Standfläche bis (m): 4 m

einschl. Gerüstbelag in Überbrückungshöhe

6,0 m

2.1.3 Gerüstversatz durch Konsolausleger

Gerüstversatz durch Konsolausleger am Fassadengerüst

gem. Richtlinien der Bau-BG in allen Lagen eischließlich des

erforderlichen Rohrverbandes am Fassadengerüst

fachgerecht montieren, vorhalten und nach Aufforderung

durch den AG einschl. aller Nebenarbeiten demontieren.

Auslegerbreite: von 0,35 m bis ca. 2,10 m Auslegertiefe

Ausführungsort: auskragender Gebäudeteil Friedberger

Landstr./Mauerweg ab Decke über 1.OG

44,0 m

Stand: 04.11.2021 14 von 88

Eismann & Partner

60320 Frankfurt am Main Raimundstraße 112 Tel: 069/9563478-0 Fax: 069/9563478-50 LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Bethmanns am Park GmbH, Friedberger Landstr. 30-32, FFM 2 Rohbauarbeiten

1 Gerüstbau

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

2.1.4 Verlängerte Gerüststandzeit

Zulage für verlängerte Gerüststandzeit der Position zuvor,

Abrechnung pro m² und Woche

2620 m²

2.1 Gerüstbau Summe: Stand: 04.11.2021 15 von 88

Eismann & Partner

60320 Frankfurt am Main Raimundstraße 112 Tel: 069/9563478-0 Fax: 069/9563478-50 LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Bethmanns am Park GmbH, Friedberger Landstr. 30-32, FFM 2 Rohbauarbeiten

2 Kanal- und Entwässerungsarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag 2.2 Kanal- und Entwässerungsarbeiten

2.2.1 Rigolenauflager

Rigolenauflager aus Feinkies (z.B. Körnung 2/5 mm) oder

Splitt (z.B. Körnung 2/8 mm) einbauen. Das Auflager ist

mit geeignetem Gerät (Abziehhobel o.ä.) plan und eben

abzuziehen.

2 m³

2.2.2 Sandausgleichsschicht

10 cm starke Sandausgleichsschicht oberhalb der

RAUSIKKO Boxen aufbringen

2 m³

2.2.3 Grabensohle

Die Grabensohle muss steinfrei, eben und ohne Gefälle

ausgeführt werden. Die Tragfähigkeit und

Durchlässigkeit der Sohle muss mindestens der des

gewachsenen Bodens entsprechen.

Gegebenenfalls sind entsprechende Maßnahmen zur

Tragfähigkeits-, bzw. Durchlässigkeitserhöhung zu

treffen.

1 psch

2.2.4 Einbau der RAUSIKKO Anlage

Fachgerechter Einbau der RAUSIKKO Anlage

einschließlich aller Anschlussbauteile und des

Zubehörs.

Die Einbauanleitung des Herstellers ist zu

beachten.

1 psch

2.2.5 RAUSIKKO Box 8.6 S

Box zur Zwischenspeicherung von Niederschlagswasser;

mit integriertem Inspektionskanal; mehrdimensional

durchströmbar; Speicherkapazität 95 %,

Nettospeichervolumen 400 Liter pro Box; mit

integrierten Rastnocken zur Fixierung bei mehrlagigem

Aufbau; aus hochsteifem Polypropylen (PP), Farbe

schwarz; belastbar bis Schwerlastverkehr SLW 60 bei

geeignetem Straßenaufbau; mit Nachweis der

Langzeitfestigkeit für 50 Jahre;

produktionsbegleitende Überprüfung der

Materialeigenschaften gemäß ISO 1133; Index

Druckfestigkeit 420 kN/m2 ohne seitliche Abstützung mit

Last-steigerungsrate 0,5 kN/(m² * s);

Abmessungen: L x B x H: 800 x 800 x 660 mm;

Stand: 04.11.2021 16 von 88

Eismann & Partner

60320 Frankfurt am Main Raimundstraße 112 Tel: 069/9563478-0 Fax: 069/9563478-50 LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Bethmanns am Park GmbH, Friedberger Landstr. 30-32, FFM 2 Rohbauarbeiten

2 Kanal- und Entwässerungsarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Einbau und Verlegung sind entsprechend der

Einbauanleitung des Herstellers auszuführen; liefern und

fachgerecht einbauen

Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung DIBt

Mit Zulassung für Verkehrsbeanspruchungen bis

Bauklasse IV (RStO 01), bzw. BK1,0 (RStO 12)

Fabrikat: REHAU

Produkt: RAUSIKKO-Box 8.6 S

oder gleichwertig

34 St

2.2.6 RAUSIKKO Box 8.6 SC

Box zur Zwischenspeicherung von Niederschlagswasser,

mehrdimensional durchströmbar; Mit integriertem

Verteil-, Reinigungs- und Inspektionskanal

Speicherkapazität 95 %, Nettospeichervolumen 400 Liter

pro Box; mit integrierten Rastnocken zur Fixierung bei

mehrlagigem Aufbau; aus hochsteifem Polypropylen (PP);

Farbe schwarz; belastbar bis Schwerlastverkehr SLW 60

bei geeignetem Straßenaufbau; mit Nachweis der

Langzeitfestigkeit für 50 Jahre;

produktionsbegleitende Überprüfung der

Materialeigenschaften gemäß ISO 1133; Index

Druckfestigkeit 420 kN/m2 ohne seitliche Abstützung mit

Last-steigerungsrate 0,5 kN/(m² * s); Abmessungen: L x

B x H: 800 x 800 x 660 mm; mit geschlossenem

Absetzbereich für Grob- und Feinschmutz; mit

abgestuftem Schlitzbild zur gleichmäßigen

Wasserverteilung; nachgewiesene TV-Inspizier- und

Hochdruckspülbarkeit bis 120 bar; Einbau und Verlegung

sind entsprechend der Einbauanleitung des Herstellers

auszuführen; liefern und fachgerecht einbauen

Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung DIBt

Mit Zulassung für Verkehrsbeanspruchungen bis

Bauklasse IV (RStO 01), bzw. BK1,0 (RStO 12)

Fabrikat: REHAU

Produkt: RAUSIKKO-Box 8.6 SC

oder gleichwertig

6 St

2.2.7 RAUSIKKO Box Frontanschlussstutzen DN 200

Frontanschlussstutzen DN 200

Abschlussplatte mit angeformtem KG-Spitzende DN 200

zum stirnseitigen Anschluss von Zu-/Ablauf oder Entlüftung

an eine Box-Rigole oder -Speicheranlage; für den

Anschluss von KG-Muffe DN 200; als Zusatzkomponente für

das Speicherelement; sohlgleicher Anschluss zur

optimierten TV-Inspizier- und Spülbarkeit; Befestigung

am Speicherelement ohne zusätzliche Verbindungs

elemente; Abmessungen: B x H: 345 x 325 mm; liefern und

fachgerecht einbauen.

Stand: 04.11.2021 17 von 88

Eismann & Partner

60320 Frankfurt am Main Raimundstraße 112 Tel: 069/9563478-0 Fax: 069/9563478-50 LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Bethmanns am Park GmbH, Friedberger Landstr. 30-32, FFM 2 Rohbauarbeiten

2 Kanal- und Entwässerungsarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Fabrikat: REHAU

Produkt: RAUSIKKO Frontanschlussstutzen DN 200

oder gleichwertig

2 St

2.2.8 RAUSIKKO Frontgitter

Frontgitter

wasserdurchlässige Abschlussplatte zum Verschließen der

Stirnseiten einer Box-Rigole oder -Speicheranlage; als

Zusatzkomponente für das Speicherelement; mit

Sägematrix für den Anschluss von Zu- bzw. Ablauf oder

Entlüftung, Befestigung am Speicherelement ohne

zusätzliche Verbindungselemente; Abmessungen: B x H:

275 x 300 mm; für den Anschluss von KG-Spitzende DN

110, 160 oder 200 liefern und fachgerecht einbauen.

Fabrikat: REHAU

Produkt: RAUSIKKO Frontgitter

oder gleichwertig

40 St

2.2.9 RAUSIKKO Box Entlüftungsplatte Typ A

RAUSIKKO-Box Entlüftungsplatte

Entlüftungsplatte als Zusatzkomponente für den

Speicherblock. Zur vollständigen Entlüftung und damit

kompletten Befüllung des Versickersystems, mit

Muffenanschluss für Entlüftungsrohr.

Typ A, mit KG-Muffe DN 160

Fabrikat: REHAU

Produkt: RAUSIKKO-Box Entlüftungsplatte

oder gleichwertig

1 St

2.2.10 Drosselschacht Rigole, DN 1000

Schachtboden mit Flachboden (verformungsstabil, glatt,

vollflächig, geschlossen), inspektionsfreundliche Farbe

orange, aus 100% vollwandigem Neumaterial ohne

Recyclinganteile oder Schäumungszusätze,

entsprechend DIN EN 476, DIN EN 752

und in Anlehnung an DIN 19537, auftriebssicher durch

horizontale Verstärkungsringe, Ringsteifigkeit >= 2

kN/m, Mit teilexzentrischem Konus aus Polypropylen,

inspektionsfreundliche Farbe orange, aus 100%

vollwandigem Neumaterial, mit horizontalen und

vertikalen Profilrippen für optimale Lastabtragung.

Belastbarkeit bei SLW 60 mittels FEM-Berechnung

nachgewiesen, auftriebssicher durch horizontale

Verstärkungsrippen, mit integrierten, korrosionsfesten,

silbergrauen Steigstufen aus GFK, Steigstufenabstand 25

cm, gemäß Anforderung der Berufsgenossenschaft,

Stand: 04.11.2021 18 von 88

Eismann & Partner

60320 Frankfurt am Main Raimundstraße 112 Tel: 069/9563478-0 Fax: 069/9563478-50 LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Bethmanns am Park GmbH, Friedberger Landstr. 30-32, FFM 2 Rohbauarbeiten

2 Kanal- und Entwässerungsarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Schachtelementverbindung über Mehrfachlippendichtung

nach DN 4060 und EN 681-1

Rohranschlüsse nach Vorgabe. Anschlussvarianten:

Versicker- und Kanalrohr; Muffe oder Spitzende, Mit

fest eingebauter Raster-Abflussdrossel, bestehend aus

Drosselrohr, Überlauf und Schiebergehäuse.

Drosselquerschnitt für Hochdruckspülungen

komplett zu öffnen. Definierte Abflussleistung frei

wählbar, stufenweise verstellbar

Abflussleistung max. 0,43 Liter/ Sekunde,

Anstauhöhe max. cm

Anschlüsse:

1 Zulauf PP DN .

1 Ablauf PP DN .

Bauhöhe (OK Deckel - RS Auslauf): bis ca. 1,90 m

zzgl. 30 cm Sandfang

inkl. notwendigem Zubehör

liefern und fachgerecht einbauen.

Fabrikat: REHAU

Produkt: RAUSIKKO-Drosselschacht DN 1000

oder gleichwertig

1 St

2.2.11 RAUSIKKO C3 Verlängerung, ID 500

Schachtverlängerungsrohr für RAUSIKKO C3

Schachtsystem zum Aufstecken auf Konus des RAUSIKKO

C3 Unterteils Typ F oder S Werkstoff: Polyethylen (HD-PE)

Farbe: außen schwarz, innen weiß, gemäß DIN EN13476-1,

Ringsteifigkeit SN8, Verbundrohr, außen profiliert,

innen glatt Innendurchmesser: Di = 500 mm

Außendurchmesser: Da = 600 mm Baulänge: L = 2,5 m

Fabrikat: REHAU

Produkt: RAUSIKKO-C3 Schachtsystem

oder gleichwertig

1 St

2.2.12 Schmutzfänger groß mit Feinfilter

Schmutzfaenger für Schachtabdeckungen DN400 (direkt

einzuhängen) und DN 625 (in Verbindung mit

Einlauftrichter), mit innenliegendem Feinfilter aus

rostfreiem Edelstahl, bei Verwendung von

Gussabdeckungen mit Ventilation oder Einlaufrost.

Fabrikat: REHAU

Produkt: RAUSIKKO-Schmutzfänger

oder gleichwertig

1 St

Stand: 04.11.2021 19 von 88

Eismann & Partner

60320 Frankfurt am Main Raimundstraße 112 Tel: 069/9563478-0 Fax: 069/9563478-50 LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Bethmanns am Park GmbH, Friedberger Landstr. 30-32, FFM 2 Rohbauarbeiten

2 Kanal- und Entwässerungsarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

2.2.13 RAUSIKKO C3 Schachtgrundkörper Typ X 8.6

Schachtelement C3 Typ X,

zum Anschließen/Inspizieren/Reinigen

von RAUSIKKO Box Rigolen/-Speicher,

LxBxH: 800 mm x 800 mm x 660 mm

Bauhöhe 0,66 m, mehrlagig stapelbar,

Farbe blau, Material PP,

Verkehrsbelastung bis SLW60,

Anschlussmöglichkeiten (in alle Richtungen):

- KG DN110 - DN500

- Kanal RAUSIKKO Box S/SC/H/HC/SX

- Frontanschlussstutzen DN 200/250

Fabrikat: REHAU

Produkt: RAUSIKKO-C3 Schachtgrundkörper Typ X 8.6

oder gleichwertig

2 St

2.2.14 RAUSIKKO C3 Typ X Schachadapter

Schachtadapter C3 Typ X,

Anschlussstück für Schachtverlängerungsrohre (ID500),

Bauhöhe 0,12 m,

Farbe blau, Material PE

Fabrikat: REHAU

Produkt: RAUSIKKO-C3 Typ X Schachtadapter

oder gleichwertig

1 St

2.2.15 RAUSIKKO C3 Typ X Schachtboden

Schachtboden C3 Typ X,

Bodeneinsatz mit fester Verrastung,

Ø 0,5 m, Farbe blau, Material PE

Fabrikat: REHAU

Produkt: RAUSIKKO-C3 Typ X Schachtboden

oder gleichwertig

1 St

Stand: 04.11.2021 20 von 88

Eismann & Partner

60320 Frankfurt am Main Raimundstraße 112 Tel: 069/9563478-0 Fax: 069/9563478-50 LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Bethmanns am Park GmbH, Friedberger Landstr. 30-32, FFM 2 Rohbauarbeiten

2 Kanal- und Entwässerungsarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

2.2.16 RAUSIKKO C3 Typ X Dichtung

Schachtverlängerung/Sandfang

Dichtring für Schachtsystem für Anschluss

des Schachtverlängerungsrohres oder

des Sandfangs an RAUSIKKO C3 Typ X

Fabrikat: REHAU

Produkt: RAUSIKKO-C3 Typ X Schachtsystem

oder gleichwertig

1 St

2.2.17 REHAU-RAUSIKKO Zulaufschacht SediClean Typ S DN

1000

Zulaufschacht für die Vorreinigung von

Niederschlagswasser. Schachtboden mit Flachboden

(verformungsstabil, glatt, vollflächig, geschlossen),

inspektionsfreundliche Farbe orange, aus 100%

vollwandigem Neumaterial ohne Recyclinganteile oder

Schäumungszusätze, entsprechend DIN EN 476, DIN EN

752 und in Anlehnung an DIN 19537. Auftriebssicher durch

horizontale Verstärkungsringe, Ringsteifigkeit >= 2

kN/m; Mit teilexzentrischem Konus aus Polypropylen,

inspektionsfreundliche Farbe orange, aus 100%

vollwandigem Neumaterial, entsprechend DIN EN

476, DIN EN 752 und in Anlehnung an DIN 19537

mit horizontalen und vertikalen Profilrippen für

optimale Lastabtragung. Belastbarkeit bei SLW 60

mittels FEM-Berechnung nachgewiesen, auftriebssicher

durch horizontale Verstärkungsrippen, mit integrierten,

korrosionsfesten, silbergrauen Steigstufen aus GFK,

Steigstufenabstand 25 cm, gemäß Anforderung

der Berufsgenossenschaft. Schachtelementverbindung

über Mehrfachlippendichtung nach DN 4060 und EN 681-1.

als Schmutzabsetzschacht für die Vorreinigung von

Niederschlagswasser. Bauhöhe, Rohranschlüsse sowie

max. anschließbare Fläche gemäß technischen Angaben

des Herstellers. Mit Sandfang zum Absetzen von Feinteilen

und integrierter, fest eingebauter Leichtflüssigkeits

rückhaltung mit Inspektionsöffnung.

Durchgangswert 0,80 gemäß Merkblatt ATV DVWK M 153

Anschlüsse:

1 Zulauf PP DN .

1 Ablauf PP DN . mit Leichtflüssigkeitsrückhaltung

Bauhöhe (OK Deckel - RS Auslauf): bis 1,80 m

zzgl. 70 cm Tauchbereich/Sandfang

inkl. notwendigem Zubehör liefern und fachgerecht

nach Herstellervorgabe einbauen

Fabrikat: REHAU

Produkt: RAUSIKKO Zulaufschacht DN 1000

oder gleichwertig

1 St

Stand: 04.11.2021 21 von 88

Eismann & Partner

60320 Frankfurt am Main Raimundstraße 112 Tel: 069/9563478-0 Fax: 069/9563478-50 LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Bethmanns am Park GmbH, Friedberger Landstr. 30-32, FFM 2 Rohbauarbeiten

2 Kanal- und Entwässerungsarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

2.2.18 Schutzvlies 400 g/m²

Geotextilrobustheitsklasse (GRK) 5

Flächengewicht min. 400 g/m²

Liefern und als Schutzvlieslagen beiderseitig (innen und

außen) der Dichtungsbahn einbauen.

102 m²

2.2.19 Kunststoffdichtungsbahn

PE-Kunststoffdichtungsbahnen mit bauaufsichtlicher

Zulassung (DIBT) für Rigolenkörper liefern und fachgerecht

installieren als Abdichtungsmaßnahme aus PEHD

Dichtungsbahnen beidseitig glatt, Farbe schwarz, Stärke 2,0

mm.

Die Verschweißung der Dichtungsbahnen muss von einem

Fachbetrieb gem. WHG mit prüfbaren Schweißnähten gem.

den DVS-Richtlinien durch geprüfte Fachschweißer

durchgeführt werden.

Die Prüfprotokolle der Schweißnähte sind dem Auftraggeber

nach Beendigung der Arbeiten auszuhändigen.

51 m²

2.2.20 AWADOCK CP, Anschluss/Kanalverbundrohr DN 160

Seitlicher Anschluß für Kanalverbund

rohre bestehend aus konischer Einschraub

krone aus PP und Anschlussdichtung aus

SBR mit Innengewinde, Bohrtoleranz

+3/-1 mm, dicht bis 0,5 bar, zum seitli

chem Anschluss von Kanalrohren aus PVC

nach DIN EN 1401, PP nach DIN EN 1852

und PE nach DIN 19537 an Verbundrohre

nach DIN EN 13476-3

1 St

2.2.21 AWADUKT PP SN 10 DN 160 / 3 M

Hochlast-Vollwand-Kanalrohr mit Steckmuffe und fest

eingelegtem Safety-Lock-Sicherheitsdichtsystem

(mit EPDM-Dichtring),

nach DIN EN 1852-1/A1, Rohrreihe SN8 S13,3 ÖNORM EN

1852 geprüft, hochabriebfest durch RAUSISTO-Rezeptur,

ohne Zusatz von Füllstoffen,

Werkstoff: RAU-PP RAUSISTO, ungefüllt

Farbe: Orangebraun

Fabrikat: REHAU

Produkt: RAUSIKKO-AWADUKT PP SN10

oder gleichwertig

1 St

Stand: 04.11.2021 22 von 88

Eismann & Partner

60320 Frankfurt am Main Raimundstraße 112 Tel: 069/9563478-0 Fax: 069/9563478-50 LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Bethmanns am Park GmbH, Friedberger Landstr. 30-32, FFM 2 Rohbauarbeiten

2 Kanal- und Entwässerungsarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

2.2.22 AWADUKT PP SN10 Bogen 88° DN160

Hochlast-Vollwand-Kanalrohr mit Steckmuffe und fest

eingelegtem Safety-Lock-Sicherheitsdichtsystem

(mit EPDM-Dichtring), nach DIN EN 1852-1/A1, Rohrreihe

SN8 S13,3 ÖNORM EN 1852 geprüft,

ohne Zusatz von Füllstoffen,

Werkstoff: PP; ungefüllt

Farbe: Orangebraun

Bogen DN 160, 88 Grad

1 St

2.2.23 AWASCHACHT Hybridauflagerring 1000/800/C3 DN625

Stahlfaserarmierter Hybridauflagering zur

Lastentkoppelung und zur verschiebesicheren Aufnahme

von handelsüblichen BeGu-Abdeckungen mit LW = 625 mm

nach EN 124 einschließl. Dichtung; Auflagerring mit 3

Gewindehülsen M 12 zur Befestigung von

Montageschlaufen;

Werkstoff: Beton / PP

Farbe: grau / blau

Bauhöhe: H = 140 mm

Einbau und Verlegung sind entsprechend der

Einbauanleitung des Herstellers auszuführen; liefern

und fachgerecht einbauen;

Fabrikat: REHAU

Produkt: RAUSIKKO Hybridauflagerring 1000/800/C3 DN625

oder gleichwertig

1 St

2.2.24 Schachtabdeckung DN625 Klasse B125

Schachtabdeckung, nach DIN EN 124, DIN 1229 Klasse B

125, für öffentliche Gehwege, PKW-Parkflächen, mit

Belüftung, bestehend aus Rahmen, rund und Deckel,

liefern und fachgerecht auf stahlfaserarmiertem

Beton-Lastabtragungsring einbauen

2 St

Stand: 04.11.2021 23 von 88

Eismann & Partner

60320 Frankfurt am Main Raimundstraße 112 Tel: 069/9563478-0 Fax: 069/9563478-50 LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Bethmanns am Park GmbH, Friedberger Landstr. 30-32, FFM 2 Rohbauarbeiten

2 Kanal- und Entwässerungsarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

2.2.25 Guss-Einlauftrichter für Abdeckung DN625

Guss-Einlauftrichter mit Eimerauflage,

für Abdeckungen DN625 mit Einhängetaschen,

mit Eimerauflage, passend für handelsübliche

BeGu-Abdeckungen DN 625

Farbe: schwarz

Material: Gusseisen

Fabrikat: REHAU

Produkt: RAUSIKKO Einlauftrichter

oder gleichwertig

1 St

2.2.26 KG 2000 DN/OD 110 Baulänge 1000 mm

Vollwandabwasserrohre und Formstücke aus Polypropylen

(PP-MD) gemäß DIN EN 14758-1 mit werksseitig

eingelegter patentierter Lippendichtung.

Hochlastkanalrohr mit hoher Ringsteifigkeit > 10 kN/m²

(durch MPA-Gutachten nach DIN EN ISO 9969 bestätigt),

im Schwerlastbereich

(SLW 60) einsetzbar. Die Rohrleitungen sind unter

Beachtung der DIN EN 1610 und der

Herstellerverlegeanleitung zu verlegen.

DN 100

Baulänge: 1000 mm

Farbe: verkehrsgrün

System: KG 2000 oder gleichwertig

105,0 m

2.2.27 KG 2000 DN/OD 125 Baulänge 1000 mm

Vollwandabwasserrohre und Formstücke aus Polypropylen

(PP-MD) gemäß DIN EN 14758-1 mit werksseitig

eingelegter patentierter Lippendichtung.

Hochlastkanalrohr mit hoher Ringsteifigkeit > 10 kN/m²

(durch MPA-Gutachten nach DIN EN ISO 9969 bestätigt),

im Schwerlastbereich

(SLW 60) einsetzbar. Die Rohrleitungen sind unter

Beachtung der DIN EN 1610 und der

Herstellerverlegeanleitung zu verlegen.

DN 125

Baulänge: 1000 mm

Farbe: verkehrsgrün

System: KG 2000 oder gleichwertig

48,0 m

Stand: 04.11.2021 24 von 88

Eismann & Partner

60320 Frankfurt am Main Raimundstraße 112 Tel: 069/9563478-0 Fax: 069/9563478-50 LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Bethmanns am Park GmbH, Friedberger Landstr. 30-32, FFM 2 Rohbauarbeiten

2 Kanal- und Entwässerungsarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

2.2.28 KG 2000 DN/OD 150 Baulänge 1000 mm

Vollwandabwasserrohre und Formstücke aus Polypropylen

(PP-MD) gemäß DIN EN 14758-1 mit werksseitig

eingelegter patentierter Lippendichtung.

Hochlastkanalrohr mit hoher Ringsteifigkeit > 10 kN/m²

(durch MPA-Gutachten nach DIN EN ISO 9969 bestätigt),

im Schwerlastbereich

(SLW 60) einsetzbar. Die Rohrleitungen sind unter

Beachtung der DIN EN 1610 und der

Herstellerverlegeanleitung zu verlegen.

DN 150

Baulänge: 1000 mm

Farbe: verkehrsgrün

System: KG 2000 oder gleichwertig

24,0 m

2.2.29 KG 2000 Bögen DN/OD 110 87°

Formstücke aus Polypropylen (PP-MD) gemäß DIN EN

14758-1 mit werksseitig eingelegter patentierter

Lippendichtung. Hochlastkanalrohr mit hoher

Ringsteifigkeit > 10 kN/m² (durch MPA-Gutachten nach

DIN EN ISO 9969 bestätigt), im Schwerlastbereich

(SLW 60) einsetzbar. Die Rohrleitungen sind unter

Beachtung der DIN EN 1610 und der

Herstellerverlegeanleitung zu verlegen.

DN 100

Bogen: 87°

Farbe: verkehrsgrün

System: KG 2000 oder gleichwertig

9 St

2.2.30 KG 2000 Bögen DN/OD 125 87°

Formstücke aus Polypropylen (PP-MD) gemäß DIN EN

14758-1 mit werksseitig eingelegter patentierter

Lippendichtung. Hochlastkanalrohr mit hoher

Ringsteifigkeit > 10 kN/m² (durch MPA-Gutachten nach

DIN EN ISO 9969 bestätigt), im Schwerlastbereich

(SLW 60) einsetzbar. Die Rohrleitungen sind unter

Beachtung der DIN EN 1610 und der

Herstellerverlegeanleitung zu verlegen.

DN 125

Bogen: 87°

Farbe: verkehrsgrün

System: KG 2000 oder gleichwertig

2 St

Stand: 04.11.2021 25 von 88

Eismann & Partner

60320 Frankfurt am Main Raimundstraße 112 Tel: 069/9563478-0 Fax: 069/9563478-50 LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Bethmanns am Park GmbH, Friedberger Landstr. 30-32, FFM 2 Rohbauarbeiten

2 Kanal- und Entwässerungsarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

2.2.31 KG 2000 Bögen DN/OD 110 45°

Formstücke aus Polypropylen (PP-MD) gemäß DIN EN

14758-1 mit werksseitig eingelegter patentierter

Lippendichtung. Hochlastkanalrohr mit hoher

Ringsteifigkeit > 10 kN/m² (durch MPA-Gutachten nach

DIN EN ISO 9969 bestätigt), im Schwerlastbereich

(SLW 60) einsetzbar. Die Rohrleitungen sind unter

Beachtung der DIN EN 1610 und der

Herstellerverlegeanleitung zu verlegen.

DN 110

Bogen: 45°

Farbe: verkehrsgrün

System: KG 2000 oder gleichwertig

13 St

2.2.32 KG 2000 Bögen DN/OD 125 45°

Formstücke aus Polypropylen (PP-MD) gemäß DIN EN

14758-1 mit werksseitig eingelegter patentierter

Lippendichtung. Hochlastkanalrohr mit hoher

Ringsteifigkeit > 10 kN/m² (durch MPA-Gutachten nach

DIN EN ISO 9969 bestätigt), im Schwerlastbereich

(SLW 60) einsetzbar. Die Rohrleitungen sind unter

Beachtung der DIN EN 1610 und der

Herstellerverlegeanleitung zu verlegen.

DN 125

Bogen: 45°

Farbe: verkehrsgrün

System: KG 2000 oder gleichwertig

1 St

2.2.33 KG 2000 Abzweige DN/OD 110/110 45°

Formstücke aus Polypropylen (PP-MD) gemäß DIN EN

14758-1 mit werksseitig eingelegter patentierter

Lippendichtung. Hochlastkanalrohr mit hoher

Ringsteifigkeit > 10 kN/m² (durch MPA-Gutachten nach

DIN EN ISO 9969 bestätigt), im Schwerlastbereich

(SLW 60) einsetzbar. Die Rohrleitungen sind unter

Beachtung der DIN EN 1610 und der

Herstellerverlegeanleitung zu verlegen.

DN/OD 110/110

Abzweig: 45°

Farbe: verkehrsgrün

System: KG 2000 oder gleichwertig

10 St

Stand: 04.11.2021 26 von 88

Eismann & Partner

60320 Frankfurt am Main Raimundstraße 112 Tel: 069/9563478-0 Fax: 069/9563478-50 LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Bethmanns am Park GmbH, Friedberger Landstr. 30-32, FFM 2 Rohbauarbeiten

2 Kanal- und Entwässerungsarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

2.2.34 KG 2000 Abzweige DN/OD 125/125 45°

Formstücke aus Polypropylen (PP-MD) gemäß DIN EN

14758-1 mit werksseitig eingelegter patentierter

Lippendichtung. Hochlastkanalrohr mit hoher

Ringsteifigkeit > 10 kN/m² (durch MPA-Gutachten nach

DIN EN ISO 9969 bestätigt), im Schwerlastbereich

(SLW 60) einsetzbar. Die Rohrleitungen sind unter

Beachtung der DIN EN 1610 und der

Herstellerverlegeanleitung zu verlegen.

DN/OD 125/125

Abzweig: 45°

Farbe: verkehrsgrün

System: KG 2000 oder gleichwertig

3 St

2.2.35 KG 2000 Abzweige DN/OD 150/150 45°

Formstücke aus Polypropylen (PP-MD) gemäß DIN EN

14758-1 mit werksseitig eingelegter patentierter

Lippendichtung. Hochlastkanalrohr mit hoher

Ringsteifigkeit > 10 kN/m² (durch MPA-Gutachten nach

DIN EN ISO 9969 bestätigt), im Schwerlastbereich

(SLW 60) einsetzbar. Die Rohrleitungen sind unter

Beachtung der DIN EN 1610 und der

Herstellerverlegeanleitung zu verlegen.

DN/OD 150/150

Abzweig: 45°

Farbe: verkehrsgrün

System: KG 2000 oder gleichwertig

3 St

2.2.36 KG 2000 Reduktionsstücke DN 150/125

Formstücke aus Polypropylen (PP-MD) gemäß DIN EN

14758-1 mit werksseitig eingelegter patentierter

Lippendichtung. Hochlastkanalrohr mit hoher

Ringsteifigkeit > 10 kN/m² (durch MPA-Gutachten nach

DIN EN ISO 9969 bestätigt), im Schwerlastbereich (SLW

60) einsetzbar. Die Rohrleitungen sind unter Beachtung

der DIN EN 1610 und der Herstellerverlegeanleitung zu

verlegen.

DN 150/125

Farbe: verkehrsgrün

System: KG 2000 oder gleichwertig

3 St

Stand: 04.11.2021 27 von 88

Eismann & Partner

60320 Frankfurt am Main Raimundstraße 112 Tel: 069/9563478-0 Fax: 069/9563478-50 LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Bethmanns am Park GmbH, Friedberger Landstr. 30-32, FFM 2 Rohbauarbeiten

2 Kanal- und Entwässerungsarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

2.2.37 Steinfreier Sand Körnung 0-7 mm

Steinfreier Sand für die Ummantelung von Rohren, liefern

und 200mm stark um verlegte Rohrleitungen einbauen,

lagenweise fachgerecht verdichten.

Körnung: 0 bis 7 mm

Verdrängungen werden nach VOB abgerechnet.

Aufmaß im verdichteten Zustand.

35 m³

2.2.38 Kontrollschacht DN 600 aus PP, m. Tskp., abgewinkeltes

Gerinne, H: ca. 1,38 m

Kanalschacht DN 600, Schachtunterteil, Steigrohr und

Teleskopaufsatz aus Polypropylen (PP), liefern sowie höhen

und fluchtgerecht versetzen; Schacht, gemäß DIN EN 13598-

2 aus 100% Neumaterial ohne Recyclinganteile und ohne

Schäumungszusätze, bestehend aus vollwandigen

Fertigteilen, außen gewelltes Steigrohr mit

inspektionfreundlicher heller Innenschicht, auftriebssicher;

Ringsteifigkeit von mindestens SN4 (4kN/m²),

Korrosionsbeständiger Schacht ggü. biogener

Schwefelsäure attestiert nach DIN19573:2016-03 Anhang A

XWW4); Lastentkoppelte Schachtelementdichtungen nach

DIN 4060 und DIN EN 681-1; Verfüllmaterial nach DIN EN

1610, Größtkorn bis 16mm möglich; Lastentkoppeltes

Schachtsystem; Teleskopaufsatz DN 600 höhenverstellbar

bis 300 mm, mit strukturierte Oberfläche im Auflagebereich

für Verzahnung des Teleskopadapters mit der Mörtelfuge,

mit Schutzrand zum schnelleren und leichteren Abziehen der

Mörtelfuge, mit integrierten Ablauföffnungen gegen

Staunässe, inkl. kompletter Schachtabdeckung aus

Gusseisen, Klasse A 15, tagwasserdicht, ohne

Lüftungsöffnungen, mit Rahmen und Deckel aus Gusseisen

und Aufnahmemöglichkeit für Schlammeimer,

Schachtunterteil mit verformungsstabilem, ebenen

Flachboden, Gerinne bis zum Scheitel ausgeformt, mit einem

gelenkigen Zulauf im Bereich von 15 Grad abwinkelbar,

Ablauf als Spitzende, Dichtungen fest eingelegt; inkl. 2

Reduktionsstücke 160/110 mm

Gerinneführung: 90° bis 270° (in 15° Grad Schritten)

Zulauf und Ablauf: Nennweite: DN 110 mm

Schachthöhe von Sohle bis GOK: H = ca. 1,38 m

Reinigungs- und Inspektionsschacht DN 600, z.B. Fabr.

REHAU AWASCHACHT DN 600 oder gleichwertiger Art.

gewähltes Fabrikat:.....................

1 St

Stand: 04.11.2021 28 von 88

Eismann & Partner

60320 Frankfurt am Main Raimundstraße 112 Tel: 069/9563478-0 Fax: 069/9563478-50 LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Bethmanns am Park GmbH, Friedberger Landstr. 30-32, FFM 2 Rohbauarbeiten

2 Kanal- und Entwässerungsarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

2.2.39 Kontrollschacht DN 600 aus PP, m. Tskp., abgewinkeltes

Gerinne, H: ca. 1,23 m

Kanalschacht DN 600, Schachtunterteil, Steigrohr und

Teleskopaufsatz aus Polypropylen (PP), liefern sowie höhen

und fluchtgerecht versetzen; Schacht, gemäß DIN EN 13598-

2 aus 100% Neumaterial ohne Recyclinganteile und ohne

Schäumungszusätze, bestehend aus vollwandigen

Fertigteilen, außen gewelltes Steigrohr mit

inspektionfreundlicher heller Innenschicht, auftriebssicher;

Ringsteifigkeit von mindestens SN4 (4kN/m²),

Korrosionsbeständiger Schacht ggü. biogener

Schwefelsäure attestiert nach DIN19573:2016-03 Anhang A

XWW4); Lastentkoppelte Schachtelementdichtungen nach

DIN 4060 und DIN EN 681-1; Verfüllmaterial nach DIN EN

1610, Größtkorn bis 16mm möglich; Lastentkoppeltes

Schachtsystem; Teleskopaufsatz DN 600 höhenverstellbar

bis 300 mm, mit strukturierte Oberfläche im Auflagebereich

für Verzahnung des Teleskopadapters mit der Mörtelfuge,

mit Schutzrand zum schnelleren und leichteren Abziehen der

Mörtelfuge, mit integrierten Ablauföffnungen gegen

Staunässe, inkl. kompletter Schachtabdeckung aus

Gusseisen, Klasse A 15, tagwasserdicht, ohne

Lüftungsöffnungen, mit Rahmen und Deckel aus Gusseisen

und Aufnahmemöglichkeit für Schlammeimer,

Schachtunterteil mit verformungsstabilem, ebenen

Flachboden, Gerinne bis zum Scheitel ausgeformt, mit einem

gelenkigen Zulauf im Bereich von 15 Grad abwinkelbar,

Ablauf als Spitzende, Dichtungen fest eingelegt; inkl. 2

Reduktionsstücke 160/110 mm

Gerinneführung: 90° bis 270° (in 15° Grad Schritten)

Zulauf und Ablauf: Nennweite: DN 110 mm

Schachthöhe von Sohle bis GOK: H = ca. 1,23 m

Reinigungs- und Inspektionsschacht DN 600, z.B. Fabr.

REHAU AWASCHACHT DN 600 oder gleichwertiger Art.

gewähltes Fabrikat:.....................

1 St

2.2.40 Kontrollschacht DN 600 aus PP, m. Tskp., abgewinkeltes

Gerinne, H: ca. 2,23 m

Kanalschacht DN 600, Schachtunterteil, Steigrohr und

Teleskopaufsatz aus Polypropylen (PP), liefern sowie höhen

und fluchtgerecht versetzen; Schacht, gemäß DIN EN 13598-

2 aus 100% Neumaterial ohne Recyclinganteile und ohne

Schäumungszusätze, bestehend aus vollwandigen

Fertigteilen, außen gewelltes Steigrohr mit

inspektionfreundlicher heller Innenschicht, auftriebssicher;

Ringsteifigkeit von mindestens SN4 (4kN/m²),

Korrosionsbeständiger Schacht ggü. biogener

Stand: 04.11.2021 29 von 88

Eismann & Partner

60320 Frankfurt am Main Raimundstraße 112 Tel: 069/9563478-0 Fax: 069/9563478-50 LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Bethmanns am Park GmbH, Friedberger Landstr. 30-32, FFM 2 Rohbauarbeiten

2 Kanal- und Entwässerungsarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Schwefelsäure attestiert nach DIN19573:2016-03 Anhang A

XWW4); Lastentkoppelte Schachtelementdichtungen nach

DIN 4060 und DIN EN 681-1; Verfüllmaterial nach DIN EN

1610, Größtkorn bis 16mm möglich; Lastentkoppeltes

Schachtsystem; Teleskopaufsatz DN 600 höhenverstellbar

bis 300 mm, mit strukturierte Oberfläche im Auflagebereich

für Verzahnung des Teleskopadapters mit der Mörtelfuge,

mit Schutzrand zum schnelleren und leichteren Abziehen der

Mörtelfuge, mit integrierten Ablauföffnungen gegen

Staunässe, inkl. kompletter Schachtabdeckung aus

Gusseisen, Klasse A 15, tagwasserdicht, ohne

Lüftungsöffnungen, mit Rahmen und Deckel aus Gusseisen

und Aufnahmemöglichkeit für Schlammeimer,

Schachtunterteil mit verformungsstabilem, ebenen

Flachboden, Gerinne bis zum Scheitel ausgeformt, mit einem

gelenkigen Zulauf im Bereich von 15 Grad abwinkelbar,

Ablauf als Spitzende, Dichtungen fest eingelegt; inkl. 2

Reduktionsstücke 160/125 mm

Gerinneführung: 90° bis 270° (in 15° Grad Schritten)

Zulauf und Ablauf: Nennweite: DN 125 mm

Schachthöhe von Sohle bis GOK: H = ca. 2,23 m

Reinigungs- und Inspektionsschacht DN 600, z.B. Fabr.

REHAU AWASCHACHT DN 600 oder gleichwertiger Art.

gewähltes Fabrikat:.....................

1 St

2.2.41 Kontrollschacht DN 600 aus PP, m. Tskp., 2 Zuläufe, H:

ca. 0,90 m

Kanalschacht DN 600, Schachtunterteil, Steigrohr und

Teleskopaufsatz aus Polypropylen (PP), liefern sowie höhen

und fluchtgerecht versetzen; Schacht, gemäß DIN EN 13598-

2 aus 100% Neumaterial ohne Recyclinganteile und ohne

Schäumungszusätze, bestehend aus vollwandigen

Fertigteilen, außen gewelltes Steigrohr mit

inspektionfreundlicher heller Innenschicht, auftriebssicher;

Ringsteifigkeit von mindestens SN4 (4kN/m²),

Korrosionsbeständiger Schacht ggü. biogener

Schwefelsäure attestiert nach DIN19573:2016-03 Anhang A

XWW4); Lastentkoppelte Schachtelementdichtungen nach

DIN 4060 und DIN EN 681-1; Verfüllmaterial nach DIN EN

1610, Größtkorn bis 16mm möglich; Lastentkoppeltes

Schachtsystem; Teleskopaufsatz DN 600 höhenverstellbar

bis 300 mm, mit strukturierte Oberfläche im Auflagebereich

für Verzahnung des Teleskopadapters mit der Mörtelfuge,

mit Schutzrand zum schnelleren und leichteren Abziehen der

Mörtelfuge, mit integrierten Ablauföffnungen gegen

Staunässe, inkl. kompletter Schachtabdeckung aus

Gusseisen, Klasse B 125, tagwasserdicht, ohne

Lüftungsöffnungen, mit Rahmen und Deckel aus Gusseisen

und Aufnahmemöglichkeit für Schlammeimer,

Stand: 04.11.2021 30 von 88

Eismann & Partner

60320 Frankfurt am Main Raimundstraße 112 Tel: 069/9563478-0 Fax: 069/9563478-50 LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Bethmanns am Park GmbH, Friedberger Landstr. 30-32, FFM 2 Rohbauarbeiten

2 Kanal- und Entwässerungsarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Schachtunterteil mit verformungsstabilem, ebenen

Flachboden, Gerinne bis zum Scheitel ausgeformt, mit einem

gelenkigen Zulauf im Bereich von 15 Grad abwinkelbar,

Ablauf als Spitzende, Dichtungen fest eingelegt; inkl.

Reduktionsstück 160/125 mm

Schachtboden mit 2 Zuläufen in folgenden

Kombinationen: 90° / 180°, 90° / 270°, 180° / 270°

Zulauf und Ablauf: Nennweite: Zulauf 1 DN 125 mm, Zulauf 2

DN 150, Ablauf DN 150

Schachthöhe von Sohle bis GOK: H = ca. 0,90 m

Reinigungs- und Inspektionsschacht DN 600, z.B. Fabr.

REHAU AWASCHACHT DN 600 oder gleichwertiger Art.

gewähltes Fabrikat:.....................

1 St

2.2.42 Schacht, H: ca. 3,84 m

Absturzschacht mit lichtem Durchmesser von 1.000 m

bestehend aus:

Schacht für Schmutz- oder Regenwasser aus Fertigbeton

Elementen, aus wasserundurchlässigem Beton hergestellt,

Masse und Scheiteldruckkräfte (DIN 4034), bestehend aus

einem Unter- und Oberteil in Ein- oder Mehrstückfertigung

aus wasserdichtem Beton (DIN 4034)

Bautiefe ca. 3.84 m

mit zylindrischen Teil und Konusstück, einschließlich den

erforderlichen Dichtungen zur Abdichtung der horizontalen

Verbindungsfugen.

Steigeisen gem. DIN 4034, Form der Steigeisen nach den

Anforderungen der DIN 1212 mit Aufkantung. Zum Transport

und zum Einbau erforderliche Transportankern, erforderliche

ebene oder konischen Auflageringe.

Schmutzfangkorb:

Fabrikat/Typ: Passavant/ Nr. 4050.10

Herrsteller: ACO Passavant GmbH

Liefern und standsicher einbauen, inkl. fachgerechter Durch

führung der Entwässerungsleitungen, 1x DN 100 und 2x DN

150, Absturzrohren sowie Revisionsöffnungen.

Ausführungsort: Revisionsschacht für AW-Anschlüsse

1 St

Stand: 04.11.2021 31 von 88

Eismann & Partner

60320 Frankfurt am Main Raimundstraße 112 Tel: 069/9563478-0 Fax: 069/9563478-50 LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Bethmanns am Park GmbH, Friedberger Landstr. 30-32, FFM 2 Rohbauarbeiten

2 Kanal- und Entwässerungsarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

2.2.43 Schachtabdeckung B125

Schachtabdeckung, nach DIN EN 124, DIN 1229 Klasse B

125, für öffentliche Gehwege, PKW-Parkflächen, mit Aufsatz

ringen aus Beton bis 300 mm Höhe liefern und ausmörteln.

Deckel aus Gusseisen mit Betonfüllung, ohne Lüftungs

öffnungen. Rahmen aus Gusseisen mit Beton, mit

dämpfender Einlage, mit Aushebeschlüssel.

Durchmesser außen: 750 mm

Schlupfweite: 600 mm

Gewicht: 110 kg

Fabrikat/ Typ: Passavant/ 4031.40 od. glw.

1 St

2.2.44 Curaflex Nova® Uno

Dichtungseinsatz Curaflex Nova® Uno mit ITL-System zur

Abdichtung von Durchdringungen mit Rohren und Kabel.

Dicht gegen drückendes und nichtdrückendes Wasser.

Einsatz in bauseitiges Futterrohr oder Kernbohrung (Weiße

Wanne).

Dichtungseinsatz Curaflex Nova® Uno mit ITL als

nichtgeteilte Dichtung, mit Gestellringen aus

Hochleistungskunststoff, mit integrierter

Drehmomentkontrolle durch selbstabscherende

Spezialmuttern, mit Elastomer-Dichtung, Dichtbreite 40 mm,

aus EPDM oder NBR,

Dichtigkeit gegen drückendes und nichtdrückendes Wasser,

gasdicht, mit geprüfter Radondichtigkeit,

erfüllt Anforderungen nach FHRK-Standard 40,

geprüft nach FHRK Prüfgrundlage GE 101,

wartungsfreie Ausführung (kein Nachspannen erforderlich),

einschl. Kernbohrungsversiegelung bei Einsatz in

Kernbohrungen, optional mit 4 Fixierlaschen incl. Schrauben,

Außendurchmesser der Medienleitung 110 mm

Futterrohr-/Kernbohrungsinnendurchmesser 200 mm

liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers montieren.

5 St

2.2.45 Bodenablauf, druckwasserdicht DN 100

Bodenablauf, druckwasserdicht, für den Einbau in

wasserundurchlässige Bodenplatten, Pentaflex KG oder glw.

Hersteller/ Typ '....................'

inkl. Schlitzrost aus Edelstahl kompl. liefern und einbauen.

1 St

Stand: 04.11.2021 32 von 88

Eismann & Partner

60320 Frankfurt am Main Raimundstraße 112 Tel: 069/9563478-0 Fax: 069/9563478-50 LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Bethmanns am Park GmbH, Friedberger Landstr. 30-32, FFM 2 Rohbauarbeiten

2 Kanal- und Entwässerungsarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

2.2.46 Entwässerungsrinne

Entwässerungsrinne entsprechend DIN EN 1433 / DIN V

19580 mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-74.4-

14 mit integriertem Kantenschutz aus Gusseisen,

mit schraubloser Arretierung System Powerlock,

aus Polymerbeton P,

Nennweite: 10,0 cm,

Baulänge: 100,0 cm,

Baubreite: 16,0 cm,

Bauhöhe; 16,5 - 17,0 cm,

mit ACO DRAIN Sicherheitsfalz(SF) auf der Auslaufseite,

mit integriertem Kantenschutz 6 mm aus Gusseisen,

mit Stegrost aus Kugelgraphitgusseisen,Schlitzweite

12 mm jeweils spezialbeschichtet

Belastungsklasse: B 125 nach DIN EN 1433,

Einlaufquerschnitt: 380 cm2/m,

Gefälle: Sohlengefälle als Eigengefälle 0,5%

in der Rinnensohle.

Inkl. Lieferung und Montage.

Fabrikat: ACO Drain

Typ: S 100 K oder gleichwertig

5,5 m

2.2.47 Einlaufkasten

Einlaufkasten einteilig, mit integrierter TÜV-geprüfter

Lippenlabyrinthdichtung, mit schraubloser Arretierung

System Powerlock, aus Polymerbeton P,

Baulänge: 50,0 cm,

Baubreite: 16,0 cm,

Bauhöhe: 52,0 cm,

Gewicht: 41,0 kg,

mit zwei Einlaufseiten, passend für die Rinnen S 100 K

flüssigkeitsdicht anschließbar, mit integriertem Kantenschutz

6 mm aus Gusseisen, mit Stegrost aus Kugelgraphitguss

eisen, jeweils spezialbeschichtet,

Belastungsklasse: B 125 nach DIN EN 1433,

Einlaufquerschnitt: 380 cm2/m,

mit seitlichen Vorformungen für Eck-, T- und

Kreuzverbindung, mit Lippenlabyrinthdichtung für

waagerechten flüssigkeitsdichten Rohranschluss DA 110

mm, mit Kunststoff- Schlammeimer, inkl. Lieferung und

Montage.

Fabrikat: ACO Drain

Typ: S 100 K oder gleichwertig

1 St

Stand: 04.11.2021 33 von 88

Eismann & Partner

60320 Frankfurt am Main Raimundstraße 112 Tel: 069/9563478-0 Fax: 069/9563478-50 LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Bethmanns am Park GmbH, Friedberger Landstr. 30-32, FFM 2 Rohbauarbeiten

2 Kanal- und Entwässerungsarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

2.2.48 Geruchsverschluss

Geruchsverschluss aus PVC,

für Einlaufkasten der vorgenannten Rinne

Inkl. Lieferung und Montage.

Fabrikat: ACO Drain

Typ: S 100 K oder gleichwertig

1 St

2.2.49 Kombistirnwand

Kombistirnwand für Rinnenanfang und -ende,

aus Polymerbeton P, mit Gusskante,

passend für S 100 K Rinnen

der Bauhöhen 16,5cm bis 26,5cm

Inkl. Lieferung und Montage.

Fabrikat: ACO Drain

Typ: S 100 K oder gleichwertig

2 St

2.2.50 Kanal auf Wasserdichtigkeit prüfen

Druckprüfung der Grundleitungen nach DIN EN 1610 mit 0,5

bar Überdruck, nach Bedarf auch abschnittsweise, inkl.

Druckprobenprotokolle, einschließlich aller Nebenkosten,

Pauschal

1 St

Eventualpos. ohne GP

2.2.51 Kamerabefahrung

Kamerabefahrung des Anschlusskanals vom privaten

Bereich bis zum Hauptkanal im öffentlichen Bereich mit

Dokumentation auf Videoband.

1,000 Psch NEP

Eventualpos. ohne GP

2.2.52 Abdichtungsmanschette DN 100

Abdichtungsmanschette zu wasserdichten Abdichtung von

Rohrleitungen, die durch WU-Betonwände oder

Deckenplatten hindurchführen. Die Manschetten sind vor

dem Betoniervorgang mit zwei verzinktem Spannbändern zu

befestigen. Inkl. zwei Muffen pro Manschette für den

Ausgang KG 2000 (PP) und Zulauf SML-Rohre.

Material: EPDM

Rohrdurchmesser: DN 100

Fabrikat/Typ: Frank/Mauerkragen od. glw.

Inkl. Lieferung und Montage.

1 St NEP

Stand: 04.11.2021 34 von 88

Eismann & Partner

60320 Frankfurt am Main Raimundstraße 112 Tel: 069/9563478-0 Fax: 069/9563478-50 LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Bethmanns am Park GmbH, Friedberger Landstr. 30-32, FFM 2 Rohbauarbeiten

2 Kanal- und Entwässerungsarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Eventualpos. ohne GP

2.2.53 Abdichtungsmanschette DN 150

Position wie zuvor beschrieben, jedoch:

Rohrdurchmesser: DN 150

1 St NEP

Eventualpos. ohne GP

2.2.54 Abdichtungsmanschette DN 200

Position wie zuvor beschrieben, jedoch:

Rohrdurchmesser: DN 200

1 St NEP

2.2 Kanal- und Entwässerungsarbeiten Summe: Stand: 04.11.2021 35 von 88

Eismann & Partner

60320 Frankfurt am Main Raimundstraße 112 Tel: 069/9563478-0 Fax: 069/9563478-50 LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Bethmanns am Park GmbH, Friedberger Landstr. 30-32, FFM 2 Rohbauarbeiten

3 Erdungsanlage

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag 2.3 Erdungsanlage

Für jedes Gebäude ist ein Fundamenterder zu errichten.

Für jedes Gebäude ist ein Fundamenterder zu errichten.

Die erforderlicheMaschenweite im Betonfundament bzw.

unter dem Betonfundament (WU-Beton, Schwarze Wanne,

Perimeterdämmung od.Folienisolierung) ist der DIN 18014

bzw. der DIN VDE 0185-305-3 bzw. DIN VDE 0185-305-4 zu

entnehmen. Der Fundamenterder ist alle 2 Meter elektrisch

leitend mit der Bewehrung zu kontaktieren. Dies kann mittels

Klemm- oder Schweißverbindung realisiert werden.

Rödelverbindungen sind hier nicht mehr zugelassen.

Hinsichtlich der Anforderungen an die Erdungsanlage sind

die gegebenenfalls mitgeltenden Normen zu beachten, z.B.

Personenschutz (DIN VDE 0100), Mittel- u. Hochspannung

(DIN VDE 0141 u. 101).

Wird für einen Erder eines Blitzschutzsystems die

blitzschutzklassenspezifische Mindestlänge l1 nicht erreicht,

sind zusätzliche Erder (Tiefen- od. Strahlenerder)

einzubringen.

Lage und Anordnung von Anschlussfahnen für den Äußeren

Blitzschutz, Inneren Blitzschutz, Blitzschutz

Potentialausgleich wie auch für den

Schutz-Potentialausgleich sind vor Errichtung der

Erdungsanlage zu bestimmen.

Bei Verwendung von verzinktem Stahl in Beton

(Fundamenterder) und gleichzeitiger Verlegung von

verzinktem Stahl im Erdreich führt das i. d. R. auftretende

Flächenverhältnis (>100/1) zwangsläufig zum Einsatz von

NIRO V4A (Werkstoff-Nr. 1.4571).

Insbesondere sind folgende Normen zu beachten

DIN 18014 2007-09

Fundamenterder

DIN VDE 0151 1986-06

Werkstoffe und Mindestmaße von Erdern

bezüglich der Korrosion

DIN EN 50162, DIN VDE 0150 2005-05

Schutz gegen Korrosion durch Streuströme

aus Gleichstromanlagen

DIN VDE 0101 2000-01

Starkstromanlagen mit Nennwechselspannungen

über 1 kV

DIN VDE 0141 2000-01

Erdungen für spezielle Starkstromanlagen mit

Nennspannungen über 1 kV

Die angegebenen Stückzahlen der einzelnen Klemmen

beziehen sich auf durchschnittliche Werte pro Meter."

Stand: 04.11.2021 36 von 88

Eismann & Partner

60320 Frankfurt am Main Raimundstraße 112 Tel: 069/9563478-0 Fax: 069/9563478-50 LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Bethmanns am Park GmbH, Friedberger Landstr. 30-32, FFM 2 Rohbauarbeiten

3 Erdungsanlage

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

FUNDAMENTERDER

FUNDAMENTERDER bestehend aus:

Flachband St/tZn (zn 500) 30x3,5mm, geprüft

nach DIN EN 50164-2 (VDE 0185 Teil 202),

entsprechend DIN 18014 in das Betonfundament einlegen;

inkl. Verbindungsklemmen aus St/tZn für Bewehrungen;

Kreuzstücken aus St/tZn zum Verbinden von Leitern in

Kreuz- und T-Anordnung;

alle Klemmen geprüft nach DIN EN 50164-1 (VDE 0185 Teil

201); bei den Verbindungen ist auf die Materialverträglich

keit der verwendeten Werkstoffe zu achten.

Der Fundamenterder ist alle 2 Meter elektrisch leitend mit

der Bewehrung zu kontaktieren. Dies kann mittels Klemm

oder Schweißverbindung realisiert werden.

Rödelverbindungen sind hier nicht mehr zugelassen.

geplantes Fabrikat: DEHN + SÖHNE

RINGERDER

Um die erforderliche Maschenweite im Betonfundament

bzw. unter dem Betonfundament (WU- Beton, Schwarze

Wanne, Perimeterdämmung od.Folienisolierung) ist der DIN

18014 bzw. der DIN VDE 0185-305-3 bzw. DIN VDE 0185-

305-4 zu entnehmen.

Der Fundamenterder ist alle 2 Meter elektrisch leitend mit

der Bewehrung zu kontaktieren. Dies kann mittels Klemm

oder Schweißverbindung realisiert werden.

Rödelverbindungen sind hier nicht mehr zugelassen.

Korrosionsschutzbinde zum Umhüllung von ober- und

unterirdischen Verbindungen;

bei den Verbindungen ist auf die Materialverträglichkeit der

verwendeten Werkstoffe zu achten.

Im Erdreich und auserhalb des Betonfundament ist auf

die Auswahl der richtigen Werkstoffe zu achten.

2.3.1 Erdleitung (Fundamenterder)

Erdleitung aus verzinktem Bandstahl

Leitung FL 30 x 3,5 - ST nach VDE/DIN 48801 als

Fundamenterder in der Schalung für die

Bodenplatte/Fundamente mit den erforderlichen

Federverbindern und Abstandshaltern liefern, montieren und

anschließen.

Fab. Dehn

Typ 852 335

oder gleichwertig

angeb. Fab.: .....................................

angeb. Typ: .....................................

250,0 m

Stand: 04.11.2021 37 von 88

Eismann & Partner

60320 Frankfurt am Main Raimundstraße 112 Tel: 069/9563478-0 Fax: 069/9563478-50 LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Bethmanns am Park GmbH, Friedberger Landstr. 30-32, FFM 2 Rohbauarbeiten

3 Erdungsanlage

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

2.3.2 Edelstahlerder V4A (Ringerder)

Edelstahlerder V4A, Rundmaterial Ø 10mm, 78 mm²

(Werkstoff-Nr. 1.4571) liefern und in Teillängen in die

Sauberkeitsschicht unter der Bodenplatte einbauen bzw. als

Anschlussfahnen von den Ableitungen der Anlage aus dem

Beton nach außen einzubauen.

Fab. Dehn

Typ 840010

oder gleichwertig

angeb. Fab.: .....................................

angeb. Typ: .....................................

240,0 m

2.3.3 Runddraht, Stahl, feuerverzinkt

Runddraht, Stahl, feuerverzinkt, liefern und in Teillängen von

4 - 8 m in die Schalung einlegen.

Fab. Dehn

oder gleichwertig

angeb. Fab.: .....................................

angeb. Typ: .....................................

80,0 m

Eventualpos. ohne GP

2.3.4 Erdungsfestpunkt mit Anschlussachse

Erdungsfestpunkt mit Anschlussachse (L = 195mm, Ø

10mm) Niro (V4A) liefern und in Schalung einbauen.

Liefern und betriebsfertig montieren.

Fab. Dehn

Typ 478019

oder gleichwertig

angeb. Fab.: .....................................

angeb. Typ: .....................................

1 St NEP

2.3.5 Anschluss und Verbindung mit Verbinder K

Anschluss und Verbindung mit Verbinder K, DIN 48845,

Kreuzverbinder, 70 x 70mm, schwere Ausführung, für

Leitungen RD 10 und FL 30, DIN 48845 F, Werkstoff-Nr.

1.4571, liefern und montieren.

45 St

Stand: 04.11.2021 38 von 88

Eismann & Partner

60320 Frankfurt am Main Raimundstraße 112 Tel: 069/9563478-0 Fax: 069/9563478-50 LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Bethmanns am Park GmbH, Friedberger Landstr. 30-32, FFM 2 Rohbauarbeiten

3 Erdungsanlage

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

2.3.6 Anschluss und Verbindung mit Schraubklemme

Anschluss und Schraubklemme für Fundamenterder 30 x

3,5.

32 St

Eventualpos. ohne GP

2.3.7 Schweißverbindungen der Fundamenterder

Schweißverbindungen der Fundamenterder einschließlich

erforderlicher Nebenarbeiten.

1 St NEP

2.3.8 Anschlussfahne FL 30 x 3,5 für PA-Schiene

Anschlussfahne FL 30 x 3,5 für PA-Schiene HA-Raum,

Technikräume, in einer Länge von ca. 1,5m aus Bodenplatte

führen.

24 St

2.3.9 Schrumpfschlauch als Korrosionsschutz

Schrumpfschlauch als Korrosionsschutz der Klemmstelle

Rundleiter, verzinkt auf Banderder, komplett überziehen,

liefern und betriebsfertig montieren.

35 St

2.3.10 Anschluss und Verbindung

Anschluss und Verbindung zwischen den Bewehrungen

(Rundstahl) durch Schraubverbindung, entsprechend dem

Baufortschritt herstellen, die gesamte Bewehrung muss eine

gut leitende Verbindung darstellen.

Liefern und montieren.

55 St

Eventualpos. ohne GP

2.3.11 DEHN-Tiefenerder-NIRO zusammensetzbar

DEHN-Tiefenerder-NIRO zusammensetzbar, mit

abgesetzten Rändelzapfen und Bohrung, Stablänge L =

1.500mm, Durchmesser 20mm, Eintreibtiefe 15m!

Werkstoff: NIRO 1.4571 / V4A (DIN VDE 0151)

Fab. Dehn Typ: AZ Artikel-Nr. oder gleichwertig

angeb. Fab.: .....................................

angeb. Typ: .....................................

1 St NEP

Stand: 04.11.2021 39 von 88

Eismann & Partner

60320 Frankfurt am Main Raimundstraße 112 Tel: 069/9563478-0 Fax: 069/9563478-50 LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Bethmanns am Park GmbH, Friedberger Landstr. 30-32, FFM 2 Rohbauarbeiten

3 Erdungsanlage

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

2.3.12 Wasserdichte Wanddurchführung, für Weiße Wanne

Dehn+Söhne Dichtmanschette Druckwassergeprüft DM AF

RD10 D105MM TP Art des Zubehörs sonstige, Werkstoff

Kunststoff, Oberfläche unbehandelt, Dichtmanschette für

Durchführungen bei wasserdichten Fundamentplatten /

Wänden (z.B weiße Wanne) komplett liefern und morntieren.

Druckwasserdichte Ausführung zum Aufschieben auf Leiter

mit NIRO-Spannbändern.

Mit Druckwasserprüfung bis 1 bar, die eine Einbausituation

bis zu einer Tiefe von 10 m gegenüber stehendem Wasser

darstellt, zusätzlich geprüft mit Druckluft 5 bar nach DIN EN

50164-5.

Für Rundleiter 10 mm

geplantes Fabrikat / Typ : DEHN + SÖHNE

oder gleichwertig

gewähltes Fabrikat '....................'

16 St

2.3.13 Messen / Prüfen der Erdungsanlage

Optische und galvanische Überprüfung der gesamten

Erdungsanlage. Anfertigen einer Verlegezeichnung mit

Angaben der einzelnen gemessenen Widerstände.

Anfertigen eines Meßprotokolls. Eintragung aller Daten in ein

Prüfungsbuch inkl. Fotodokumentation.

1 psch

VORBEMERKUNGEN STUNDENLOHNARBEITEN

VORBEMERKUNGEN STUNDENLOHNARBEITEN

Dürfen nur auf besondere Anweisung der Bauleitung

ausgeführt werden. Nachweise hierfür sind täglich zur

Anerkennung vorzulegen. Mit der Unterzeichnung dieses

Angebotes erklärt der Bieter rechtsverbindlich, daß die

nachstehend aufgeführten Verrechnungssätze unter

Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften ermittelt

sind, unabhängig von der Anzahl der abgerechneten

Stunden Gültigkeit haben und den vorstehenden Positionen

für die Montage zugrunde liegen

Eventualpos. ohne GP

2.3.14 OBERMONTEUR

einschließlich Gemeinkostenanteilen, Sozialbeiträge,

evtl. vermögenswirksamen Leistungen sowie sonstigen

Nebenkosten (z.B. Fahrtkosten.)

1 Std NEP

Stand: 04.11.2021 40 von 88

Eismann & Partner

60320 Frankfurt am Main Raimundstraße 112 Tel: 069/9563478-0 Fax: 069/9563478-50 LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Bethmanns am Park GmbH, Friedberger Landstr. 30-32, FFM 2 Rohbauarbeiten

3 Erdungsanlage

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Eventualpos. ohne GP

2.3.15 MONTEUR

einschließlich Gemeinkostenanteilen, Sozialbeiträge,

evtl. vermögenswirksamen Leistungen sowie sonstigen

Nebenkosten (z.B. Fahrtkosten.)

1 Std NEP

Eventualpos. ohne GP

2.3.16 HELFER

einschließlich Gemeinkostenanteilen, Sozialbeiträge,

evtl. vermögenswirksamen Leistungen sowie sonstigen

Nebenkosten (z.B. Fahrtkosten.)

1 Std NEP

2.3 Erdungsanlage Summe: Stand: 04.11.2021 41 von 88

Eismann & Partner

60320 Frankfurt am Main Raimundstraße 112 Tel: 069/9563478-0 Fax: 069/9563478-50 LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Bethmanns am Park GmbH, Friedberger Landstr. 30-32, FFM 2 Rohbauarbeiten

4 Beton- und Stahlbetonarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag 2.4 Beton- und Stahlbetonarbeiten

2.4.1 Ausführung Weiße Wanne als geprüftes System

Ausführung aller WU-Bauteile der Bodenplatte und

Außenwände als geprüftes System "Weiße Wanne" nach

den Regeln der DIN 1045-1 in Verbindung mit der WU

Richtlinie des Deutschen Ausschusses für Stahlbeton

(DafStb),

Nutzungsklasse B,

Beanspruchungsklasse: 1

Entwurfsgrundsatz: C

Überwachungsklasse: 2

inkl. Planung, Analyse und Betonrezeptur, Bauleitung und -

betreuung der Ausführung, Materialbereitstellung

(Sonderbaustoffe wie Fugenbänder, Rohrdurchführungen,

etc.), planmäßige nachträgliche Verpressung von Rissen

(gemäß Entwurfsgrundsatz C) und Gewährleistung, gemäß

System Permaton, adicon oder gleichwärtig.

1 psch

2.4.2 Frischbetonverbundfolie unterhalb der WU-Bodenplatte

Die Verbundabdichtung wird mittels einer rissüberbrückende

HDPE-Klebeverbundabdichtung (adhäsiver Verbund) als

außenliegende, streifenförmige Abdichtungsbahn für Arbeits

und Sollrissfugen in Bauteilen aus Beton mit hohem

Wassereindringwiderstand, passend zu dem geprüften

System der Vorposition und gemäß Herstellerangaben

eingesetzt.

Verlegung auf der Wärmedämmschicht, bzw.

Sauberkeitsschicht im direkten Kontakt unter der

Bodenplatte.

Inkl. sämtlicher Innen- bzw. Außenecken und alle

diesbezüglichen Aufwendungen, die für die Verlegung der

Folie unter der Bodenplatte und an den Wänden gemäß

Herstellerangaben erforderlich sind, wie notwendige

Überlappungen im Stoßbereich, Verbinden der Längs- und

Querstöße der Abdichtungsbahnen, Erschwernisse aus

Durchdringungen, Versprüngen, Ecken und das Ausbilden

von Formstücken.

Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlich überdeckter

Betonfläche.

Typ: adicon AVS Frischbetonverbundfolie, od. glw.

Ausführungsort: Bereich unter den Treppenhäusern sowie 2

m Verzögerungsstreifen rundherum

396 m²

Stand: 04.11.2021 42 von 88

Eismann & Partner

60320 Frankfurt am Main Raimundstraße 112 Tel: 069/9563478-0 Fax: 069/9563478-50 LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Bethmanns am Park GmbH, Friedberger Landstr. 30-32, FFM 2 Rohbauarbeiten

4 Beton- und Stahlbetonarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

2.4.3 Frischbetonverbundfolie auf WU-Außenwandbauteilen

wie Position zuvor, jedoch

Verlegung der Frischbetonverbundfolie auf der

ausgerichteten Schalungshaut der verlorenen Schalung

(Dämmung)

120 m²

2.4.4 Bodenplatte, WU-Beton, C30/37-WU, 60 cm

Tragende Bodenplatte für weiße Wanne bewehrt nach Statik,

gut verdichtet und unter Beachtung der Höhenkoten liefern

und herstellen, einschl. Randabstellung. Oberfläche eben

abziehen. Bewehrung wird in extra Pos. abgerechnet. Es ist

das Betreiben einer B II-Baustelle für Ortbeton für die Zeit

des Betonierens der Bodenplatte mit einzukalkulieren. Alle

Forderungen gem. DIN 1045, sowie die hieraus

resultierenden erhöhten Aufwendungen sind mit dieser

Position abgegolten.

Betongüte: C30/37-WU

Dicke: 60 cm

Expositionsklasse: XC3, WF, XA1

Ausführungsort: Bodenplatte Treppenhaus 2

33 m²

2.4.5 Bodenplatte, WU-Beton, C30/37-WU, 70 cm

wie Position zuvor, jedoch

Betongüte: C30/37-WU

Dicke: 70 cm

Expositionsklasse: XC3, WF, XA1

Ausführungsort: Bodenplatte Kellerbereich Achsen 4-9,

Treppenhaus 1 und Aufzugsunterfahrt TH2

255 m²

2.4.6 Bodenplatte, WU-Beton, C30/37-WU, 80 cm

wie Position zuvor, jedoch

Betongüte: C30/37-WU

Dicke: 80 cm

Expositionsklasse: XC3, WF, XA1

Ausführungsort: Bodenplatte Keller-/Haustechnikbereich

Achsen 1-4 und Aufzugsunterfahrt TH1

190 m²

Stand: 04.11.2021 43 von 88

Eismann & Partner

60320 Frankfurt am Main Raimundstraße 112 Tel: 069/9563478-0 Fax: 069/9563478-50 LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Bethmanns am Park GmbH, Friedberger Landstr. 30-32, FFM 2 Rohbauarbeiten

4 Beton- und Stahlbetonarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

2.4.7 Bodenplatte, WU-Beton, C30/37-WU, 120 cm

wie Position zuvor, jedoch

Betongüte: C30/37-WU

Dicke: 120 cm

Expositionsklasse: XC3, XD1, WF, XA1

Ausführungsort: Bodenplatte Doppelparker Achsen 4-6

107 m²

2.4.8 Bodenplatte, WU-Beton, C30/37-WU, 125 cm

wie Position zuvor, jedoch

Betongüte: C30/37-WU

Dicke: 125 cm

Expositionsklasse: XC3, WF, XA1

Ausführungsort: Bodenplatte Podest TH1 und Lager

Hausmeister

37 m²

2.4.9 Bodenplatte, WU-Beton, C30/37-WU, 130 cm

wie Position zuvor, jedoch

Betongüte: C30/37-WU

Dicke: 130 cm

Expositionsklasse: XC3, XD1, WF, XA1

Ausführungsort: Bodenplatte Doppelparker Achsen 2-3

23 m²

2.4.10 Zulage Ausbildung Gefälle auf Bodenplatte

Zulage zu Positionen 02.04.07 & 09

für die Ausbildung eines Gefälles auf der Oberseite der

Bodenplatte (Unterseite verläuft gerade) von ca. 1,2 - 2 % im

Bereich der Doppelparkergruben.

130 m²

2.4.11 Herstellen einer Verdunstungsrinne, ca. 10x2 cm (BxT)

Herstellen einer Vertiefung in den Doppelparkerbodenplat

ten sowie der Garagenfahrbahn (= Decke über KG) als

Verdunstungsrinne, im Gefälle, ca. 10 x 2 cm (BxT)

55,0 m

Stand: 04.11.2021 44 von 88

Eismann & Partner

60320 Frankfurt am Main Raimundstraße 112 Tel: 069/9563478-0 Fax: 069/9563478-50 LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Bethmanns am Park GmbH, Friedberger Landstr. 30-32, FFM 2 Rohbauarbeiten

4 Beton- und Stahlbetonarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

2.4.12 Herstellen einer Schöpfgrube, ca. 50x50x20 cm (LxBxT)

Herstellen einer Vertiefung in den Doppelparkerbodenplatten

als Schöpfgrube, Maße ca. 50 x 50 x 20 cm (LxBxT).

3 St

2.4.13 Zulage Aufzugsschacht 1 in Bodenplatte

Zulage zu Position 02.04.06 für die das Herstellen der

Aufzugsunterfahrt gem. Statik im Bereich der Bodenplatte.

Lichtes Maß Innen: ca. 265x165x58 cm (LxBxT)

Wandstärke: ca. 30 cm

Stärke Bodenplatte: ca. 57 cm

Sohle Abmessung: ca. 325x225x45cm (LxBxT)

Inkl. Voute mit 45° Abschrägung für Überbrückung der

Höhendiffenrenz der UKs Bodenplatten:

1 St

2.4.14 Zulage Aufzugsschacht 2 in Bodenplatte

Zulage zu Position 02.04.05 für die das Herstellen der

Aufzugsunterfahrt gem. Statik im Bereich der Bodenplatte.

Lichtes Maß Innen: ca. 245x165x68 cm (LxBxT)

Wandstärke: ca. 30 cm

Stärke Bodenplatte: ca. 57 cm

Sohle Abmessung: ca. 305x225x55cm (LxBxT)

Inkl. Voute mit 45° Abschrägung für Überbrückung der

Höhendiffenrenz der UKs Bodenplatten:

Stand: 04.11.2021 45 von 88

Eismann & Partner

60320 Frankfurt am Main Raimundstraße 112 Tel: 069/9563478-0 Fax: 069/9563478-50 LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Bethmanns am Park GmbH, Friedberger Landstr. 30-32, FFM 2 Rohbauarbeiten

4 Beton- und Stahlbetonarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1 St

2.4.15 Höhenversprung UK Bodenplatte ca. 10 cm

Höhenversprung der Bodenplatte von ca. 10 cm, gemäß

Statik herstellen.

Versprung an der UK Bodenplatte, OK Bodenplatten auf

gleicher Höhe.

Bewehrung wird in gesonderter Position abgerechnet.

Ausführungsort: Bodenplatte entlang Achse 4

15,0 m

2.4.16 Höhenversprung OK Bodenplatte ca. 2 cm

Höhenversprung der Bodenplatte von ca. 2 cm, gemäß

Statik herstellen.

Versprung an der OK Bodenplatte, UK Bodenplatten auf

gleicher Höhe.

Bewehrung wird in gesonderter Position abgerechnet.

Ausführungsort: Bodenplatte Lager Hausmeister zu

Doppelparker

18,0 m

2.4.17 Höhenversprung OK Bodenplatte ca. 10 cm

wie Position zuvor, jedoch

Höhe Versprung: ca. 10 cm

Ausführungsort: Bodenplatte Keller zu TRH 1 + 2 sowie

Podest zu Hausmeister Abst.

15,0 m

Stand: 04.11.2021 46 von 88

Eismann & Partner

60320 Frankfurt am Main Raimundstraße 112 Tel: 069/9563478-0 Fax: 069/9563478-50 LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Bethmanns am Park GmbH, Friedberger Landstr. 30-32, FFM 2 Rohbauarbeiten

4 Beton- und Stahlbetonarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

2.4.18 Höhenversprung OK Bodenplatte ca. 45 cm

wie Position zuvor, jedoch

Höhe Versprung: ca. 45 cm

Ausführungsort: Bodenplatte Abst. Hausmeister zu Podest

sowie TRH 1 + 2 zu Doppelparker

17,0 m

2.4.19 Höhenversprung OK Bodenplatte ca. 55 cm

wie Position zuvor, jedoch

Höhe Versprung: ca. 55 cm

Ausführungsort: Bodenplatte TRH 1 zu Podest sowie Keller

zu Doppelparker

37,0 m

2.4.20 Zulage Oberflächenvergütung Kellerbereiche

Zulage zu Positionen 02.04.05, 06 & 08 für

Oberflächenvergütung

durch glätten mit Flügelglätter, bis eine einwandfreie

Oberfläche erreicht wird, geeignet für bauseitigen Anstrich.

367 m²

2.4.21 Zulage Oberflächenvergütung Garage +

Doppelparkergruben

Zulage zu Positionen 02.04.07 & 09 für Oberflächen

vergütung durch glätten mit Flügelglätter, bis eine

einwandfreie Oberfläche erreicht wird, geeignet OS 8/OS 11

Beschichtung.

354 m²

2.4.22 Pumpensumpf 80x80x100 cm

Pumpensumpf, ca. 80/80/100 cm (BxTxH),

Wände 30 cm stark, Sohle 80 cm stark aus C30/37-WU,

konstruktiv bewehrt, inkl. aller Schalungs- und

Nebenarbeiten herstellen.

Ausführungsort: KG Technikraum

1 St

Stand: 04.11.2021 47 von 88

Eismann & Partner

60320 Frankfurt am Main Raimundstraße 112 Tel: 069/9563478-0 Fax: 069/9563478-50 LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Bethmanns am Park GmbH, Friedberger Landstr. 30-32, FFM 2 Rohbauarbeiten

4 Beton- und Stahlbetonarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

2.4.23 Perimeterdämmung unter Bodenplatte gegen Erdreich

Lastabtragende Perimeter-Dämmung aus extrudiertem

Polystyrol unter Gründungsplatten liefern und im Verband

lose auf bauseits hergestellte Sauberkeitsschicht (C25/30,

10cm) verlegen und gegen seitliches Verschieben sichern.

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit Lambda = 0,040

W/(m*K) nach DIN EN 13163

Dämmstoffdicke: 120 mm

Druckfestigkeit: 350 kN/m²

Einschließlich dem Herstellen aller erforderlichen Schnitte in

An- und Abschlussbereichen und Anarbeiten an alle

Durchdringungen.

Materialtyp: Styrodur 5000 CS oder gleichwertig

Angebotenes Produkt '....................'

Ausführungsort: unterhalb der Stb-Bodenplatte

270 m²

2.4.24 PE-Folie unter Bodenplatte

Abdeck- und Dichtungsfolie zwischen Sauberkeitsschicht

und Betonbodenplatte liefern und auflegen.

PE-Folie, 0,4mm, zweilagig.

620 m²

2.4.25 erdberührte Stb.-Außenwand, C30/37-WU, 30 cm

erdberührte Außenwand für Weiße Wanne bewehrt nach

Statik, gut verdichtet und unter Beachtung der Höhenquoten

liefern und herstellen. Inkl. glatter Schalung, Oberfläche

entgratet. Aussparung für Kellerfenster etc. sind in die

Positionen einzukalkulieren und werden nicht extra vergütet.

Bewehrung wird in extra Position abgerechnet.

Betongüte: C30/37-WU

Dicke: 30 cm

Expositionsklasse: XC3, WF, XA1

Ausführungsort: erdberührte Außenwände Keller

285 m²

Stand: 04.11.2021 48 von 88

Eismann & Partner

60320 Frankfurt am Main Raimundstraße 112 Tel: 069/9563478-0 Fax: 069/9563478-50 LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Bethmanns am Park GmbH, Friedberger Landstr. 30-32, FFM 2 Rohbauarbeiten

4 Beton- und Stahlbetonarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

2.4.26 Zulage einseitige Schalung bei Verbau

Zulage zu Position 02.04.25 für die Herstellung der

einseitigen Schalung gegen Verbau.

Das vollflächige verbauseitige Anfüllen der verlorenen

Schalung vor der Betonage zur Aufnahme des Betondrucks

ist mit einzukalkulieren.

355 m²

2.4.27 Verlegung Egcovoid® Setzungsplatte od. glw., vertikal

(Wandmontage)

Liefern und fachgerechtes Einbauen der Setzungsplatten zur

Hohlraumbildung für vertikalen Einbau.

Die Setzungsplatten müssen zur Erzeugung einer

kontrollierten Lastfreischaltung durch

Wasserbeaufschlagung zu einem klar definierten Zeitpunkt

geeignet sein. Bei Verwendung der Setzungsplatten können

z. B. statisch eindeutige Lastfälle hergestellt werden.

Die verlorene Schalung zur Hohlraumbildung ist

entsprechend dem Montagehinweis und Technisches

Datenblatt des Herstellers einzubauen. Im Einheitspreis sind

alle Zubehörteile und Nebenleistungen mit einzukalkulieren.

Generell ist bei der Wandmontage ein Folienschlauch mit

einzukalkulieren. Um den Folienschlauch herum ist

zusätzlich eine Baufolie mit zu verlegen (wird nicht vom

Hersteller gestellt).

Da Wandhöhe > 3 m, ist zusätzlich eine Glasfaserplatte in

die vertikale Fuge mit einzusetzen, die das spätere

herausziehen der bewässerten Platten erheblich erleichtert.

Die Setzungsplatten sind vor, während und nach dem

Einbau bis zur Lastfreischaltung vor Nässe zu schützen.

Eine Einweisung durch den Hersteller ist in den Einheitspreis

mit einzukalkulieren.

Eine Einweisung für die Verlegung und

Wasserbeaufschlagung der verlorenen Schalung bzw. das

Entfernen der Platten zur statischen Hohlraumbildung durch

den Hersteller ist ausdrücklich vorgeschrieben.

Arbeiten mit der verlorenen Schalung zur Hohlraumbildung

sind von eingewiesenem Personal durchzuführen. Ein

Wechsel des Personals ist der Bauleitung unverzüglich

anzuzeigen.

Plattendicke: 35 mm

Material: Egcovoid® Setzungsplatte inkl. Zubehör für

vertikale Verlegung oder gleichwertig

Angebotenes Produkt '....................'

Ausführungsort: UG Außenwand zu Nachbar (Achse 9)

48 m²

Stand: 04.11.2021 49 von 88

Eismann & Partner

60320 Frankfurt am Main Raimundstraße 112 Tel: 069/9563478-0 Fax: 069/9563478-50 LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Bethmanns am Park GmbH, Friedberger Landstr. 30-32, FFM 2 Rohbauarbeiten

4 Beton- und Stahlbetonarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

2.4.28 Trennfuge, Mineralfaserplatten, druckfest, d=16 cm

druckfeste Mineralfaserdämmplatten in die

Gebäudetrennfuge zum Nachbarn liefern, einlegen und

befestigen, Platten dicht gestoßen. Es darf kein flüssiger

Zement beim Betonier- vorgang zwischen die Fugen und

somit hinter die Platten laufen. Inkl. Schutzmaßnahmen, wie

PE-Folie, gem. Herstellerangaben.

Dämmstoffdicke : 16 cm

Angebotenes Produkt '....................'

Ausführungsort: UG Außenwand zu Nachbar (Achse 9)

48 m²

2.4.29 Trennfuge, Mineralfaserplatten, d=20 cm

Mineralfaserdämmplatten in die Gebäudetrennfuge zum

Nachbarn liefern, einlegen und befestigen, Platten dicht

gestoßen. Es darf kein flüssiger Zement beim Betonier

vorgang zwischen die Fugen und somit hinter die Platten

laufen. Inkl. Schutzmaßnahmen, wie PE-Folie, gem.

Herstellerangaben.

Dämmstoffdicke : 20 cm

Angebotenes Produkt '....................'

Ausführungsort: EG-5.OG Außenwand zu Nachbar (Achse

9)

153 m²

2.4.30 Perimeterdämmung, 10 cm, WLG 040

Perimeterdämmung mit Stufenfalz vollflächig verklebt, auf

den Außenseiten der WU-Betonwände liefern und verlegen.

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit Lambda = 0,040

W/(m*K) nach DIN EN 13163

Dämmstoffdicke: 100 mm

Einschließlich dem Herstellen aller erforderlichen Schnitte in

An- und Abschlussbereichen und Anarbeiten an alle

Durchdringungen.

Ausführungsort: Friedberger Landstr.

156 m²

Stand: 04.11.2021 50 von 88

Eismann & Partner

60320 Frankfurt am Main Raimundstraße 112 Tel: 069/9563478-0 Fax: 069/9563478-50 LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Bethmanns am Park GmbH, Friedberger Landstr. 30-32, FFM 2 Rohbauarbeiten

4 Beton- und Stahlbetonarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

2.4.31 Perimeterdämmung, 14 cm, WLG 040

wie Position zuvor, jedoch

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit Lambda = 0,040

W/(m*K) nach DIN EN 13163

Dämmstoffdicke: 140 mm

Ausführungsort: Mauerweg

50 m²

2.4.32 Isolierung Sockelbereich

Sockelbereich an den massiven aufgehenden Bauteilen an

den Übergängen der Kellerdecke zum Erdgeschoss (bis ca.

30 cm über Geländeoberfläche) mit einem mehrschichtigen

bituminösen Isolieranstrich PBMC (KMB) nach E DIN 18533,

(VANDEX, Sperflex, o.glw.) nach Wahl beschichten. Inkl.

allen Nebenarbeiten und Materialien

ausgewähltes Fabrikat ..........................................................

224 m²

2.4.33 Ortbeton-Lüftungsschacht, C30/37-WU, 70/143/344

Ortbeton-Lüftungsschacht, WU, mit dreiseitigen

Schachtwänden, Betonschachtdecken/ -bodenplatte und

seitlicher Lüftungsöffnung, nach Statik, gut verdichtet und

unter Beachtung der Höhenquoten liefern und herstellen.

Inkl. glatter Schalung, Oberfläche entgratet.

Bewehrung wird in extra Position abgerechnet.

Betongüte: C30/37-WU

Wandstärke: ca. 25 cm

Stärke Bodenplatte: ca. 30 cm

Stärke Deckenplatte: ca. 25 cm

Expositionsklasse Wände: XC3, WF, XA1

Expositionsklasse boden: XC3, WF, XA1

Expositionsklasse Decke: XC3, WF, XD1

Lichte Breite innen: ca. 70 cm

Wandabstand: ca. 143 cm

Lichte Höhe innen: ca. 344 cm

WD seitliche Lüftungsöffnung: ca. 70x115 cm (BxH)

1 St

Stand: 04.11.2021 51 von 88

Eismann & Partner

60320 Frankfurt am Main Raimundstraße 112 Tel: 069/9563478-0 Fax: 069/9563478-50 LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Bethmanns am Park GmbH, Friedberger Landstr. 30-32, FFM 2 Rohbauarbeiten

4 Beton- und Stahlbetonarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

2.4.34 Konsole C30/37-WU, BxH 68/50 cm

Konsole als verstärkte Deckenauskragung aus Stahlbeton,

gemäß Statik herstellen inkl. Schalung.

Bewehrung wird in gesonderter Position abgerechnet.

Querschnitt: 68 x 50 cm (BxH)

Betongüte: C30/37-WU

Ausführungsort: Decke ü. UG (Friedberger Landstr., Achsen

6-9)

12,0 m

2.4.35 Stb-Decke C30/37 XC1, 20 cm

Stahlbetondecke lt. statischer Berechnung herstellen mit

Anlegen der Installations- und sonst. Durchbrüche. Inkl.

verschließen der Durchbrüche nach Beendigung der

Installationsarbeiten der Haustechnik gemäß Brandschutz

und Schallschutzauflagen. Bewehrung wird in gesonderter

Position abgerechnet. Inkl. aller Nebenarbeiten wie Schalung

und Randabstellung.

Deckengleiche Unterzüge sind in den EP's mit einzurechnen.

Ausführung als Filigrandecken

Betongüte: C30/37

Dicke: 20 cm

Expositionsklasse: XC1

Ausführungsort: Decke ü. UG

107 m²

2.4.36 Stb-Decke C30/37 XC3, XD1, XF1, WF/XC1 (o/u), 25 cm

Position wie zuvor beschrieben, jedoch:

Betongüte: C30/37

Dicke: 25 cm

Expositionsklasse: XC3, XD1, XF1, WF/XC1 (o/u)

Ausführungsort: befahrene Decke ü. UG

240 m²

2.4.37 Stb-Decke C30/37-WU XC3, XD1, WF, 25 cm

Position wie zuvor beschrieben, jedoch:

Betongüte: C30/37-WU

Dicke: 25 cm

Expositionsklasse: XC3, XD1, WF

Stand: 04.11.2021 52 von 88

Eismann & Partner

60320 Frankfurt am Main Raimundstraße 112 Tel: 069/9563478-0 Fax: 069/9563478-50 LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Bethmanns am Park GmbH, Friedberger Landstr. 30-32, FFM 2 Rohbauarbeiten

4 Beton- und Stahlbetonarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Ausführungsort: befahrene Decke ü. UG, außerhalb von

Garagentor

20 m²

2.4.38 Stb-Decke C25/30 XC1, 20 cm

Position wie zuvor beschrieben, jedoch:

Betongüte: C25/30

Dicke: 20 cm

Expositionsklasse: XC1

Ausführungsort: Decke ü. UG - 6.OG

1045 m²

2.4.39 Stb-Decke C25/30 XC1, 25 cm

Position wie zuvor beschrieben, jedoch:

Betongüte: C25/30

Dicke: 25 cm

Expositionsklasse: XC1

Ausführungsort: Decke ü. EG, 1.OG

1313 m²

2.4.40 Stb-Decke C25/30 XC1, 28 cm

Position wie zuvor beschrieben, jedoch:

Betongüte: C25/30

Dicke: 28 cm

Expositionsklasse: XC1

Ausführungsort: Decke ü. 1.OG

85 m²

2.4.41 Stb-Decke Loggia/DT C25/30 XC4/XC3 (o/u), 20 cm

Position wie zuvor beschrieben, jedoch:

Betongüte: C25/30

Dicke: 20 cm

Expositionsklasse: XC4 oben, XC3 unten

Ausführungsort: Loggien 5. & 6.OG

14 m²

Stand: 04.11.2021 53 von 88

Eismann & Partner

60320 Frankfurt am Main Raimundstraße 112 Tel: 069/9563478-0 Fax: 069/9563478-50 LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Bethmanns am Park GmbH, Friedberger Landstr. 30-32, FFM 2 Rohbauarbeiten

4 Beton- und Stahlbetonarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

2.4.42 Stb-Decke Loggia/DT C25/30 XC4/XC3 (o/u), 25 cm

Position wie zuvor beschrieben, jedoch:

Betongüte: C25/30

Dicke: 25 cm

Expositionsklasse: XC4 oben, XC3 unten

Ausführungsort: Loggien 1. & 2.OG, EG, Dachterrassen

2.OG

185 m²

2.4.43 Stb-Decke DT C25/30 XC3/XC1 (o/u), 28 cm

Position wie zuvor beschrieben, jedoch:

Betongüte: C25/30

Dicke: 28 cm

Expositionsklasse: XC4 oben, XC3 unten

Ausführungsort: Dachterrasse 2.OG

33 m²

2.4.44 Stb-Decke Flachach/Loggia/DT C25/30 XC3/XC1 (o/u), 20

cm

Position wie zuvor beschrieben, jedoch:

Betongüte: C25/30

Dicke: 20 cm

Expositionsklasse: XC3 oben, XC1 unten

Ausführungsort: Loggien 3. & 4.OG, Dachterrassen 2. &

4.OG, Flachdächer ü. 5.OG & 6.OG

317 m²

2.4.45 Stb-Decke Flachach/Loggia/DT C25/30 XC3/XC1 (o/u), 25

cm

Position wie zuvor beschrieben, jedoch:

Betongüte: C25/30

Dicke: 25 cm

Expositionsklasse: XC3 oben, XC1 unten

Ausführungsort: Dachterrassen 4. & 5.OG

12 m²

Stand: 04.11.2021 54 von 88

Eismann & Partner

60320 Frankfurt am Main Raimundstraße 112 Tel: 069/9563478-0 Fax: 069/9563478-50 LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Bethmanns am Park GmbH, Friedberger Landstr. 30-32, FFM 2 Rohbauarbeiten

4 Beton- und Stahlbetonarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

2.4.46 Stb-Decke Balkone C25/30 XC4/XC3 (o/u), 25 cm

Position wie zuvor beschrieben, jedoch:

Sichtbare Teile in Sichtbetonqualität,

Erschwernisse für Aufkantungen, Aussparungen,

Durchbrüche oder Schlitze sind im Einheitspreis enthalten.

Ausführung inkl. Gefälle zu dem Einlauf.

Betongüte: C25/30

Dicke: im Minimum 20 cm

Expositionsklasse: XC4 oben, XC3 unten

Ausführungsort: Balkone 3.OG - 6.OG

68 m²

2.4.47 Zulage Ausbildung Gefälle in Deckenplatte

Zulage zu Position 02.04.36 für die Ausbildung eines

Gefälles von ca. 2 % im Bereich der Garagenfahrbahn.

230 m²

2.4.48 Höhenversprung UK Deckenplatte ca. 5 cm

Höhenversprung der Deckenplatte von ca. 5 cm, gemäß

Statik herstellen.

Versprung an der UK Deckenplatte, OK Deckenplatten auf

gleicher Höhe.

Bewehrung wird in gesonderter Position abgerechnet.

Ausführungsort: 1.OG-5.OG entlang Achsen 6 und 4 sowie

TH1+2

100,0 m

2.4.49 Deckenversprung C25/30, BxH 25/40 cm

Höhenversatz zweier Deckenebenen aus Stahlbeton, gemäß

Statik herstellen.

Bewehrung wird in gesonderter Pos. abgerechnet.

Querschnitt: ca. 25 x 40 cm (BxH UKRD bis OKRD)

Betongüte: C25/30

Ausführungsort: Loggien Decke ü. EG

28,0 m

2.4.50 Deckenversprung C25/30, BxH 25/25 cm

Höhenversatz zweier Deckenebenen aus Stahlbeton, gemäß

Statik herstellen.

Bewehrung wird in gesonderter Pos. abgerechnet.

Stand: 04.11.2021 55 von 88

Eismann & Partner

60320 Frankfurt am Main Raimundstraße 112 Tel: 069/9563478-0 Fax: 069/9563478-50 LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Bethmanns am Park GmbH, Friedberger Landstr. 30-32, FFM 2 Rohbauarbeiten

4 Beton- und Stahlbetonarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Querschnitt: ca. 25 x 25 cm (BxH UKRD bis OKRD)

Betongüte: C25/30

Ausführungsort: Decke ü. UG TH 01 zu GE 02

2,0 m

2.4.51 Deckenversprung C25/30, BxH 25/30 cm

Höhenversatz zweier Deckenebenen aus Stahlbeton, gemäß

Statik herstellen.

Bewehrung wird in gesonderter Pos. abgerechnet.

Querschnitt: ca. 25 x 30 cm (BxH UKRD bis OKRD)

Betongüte: C25/30

Ausführungsort: Decke ü. UG Podest Schleuse 02 zu GE 03

u. GE 01 zu Garage

7,5 m

2.4.52 Deckenversprung C25/30, BxH 25/35 cm

Höhenversatz zweier Deckenebenen aus Stahlbeton, gemäß

Statik herstellen.

Bewehrung wird in gesonderter Pos. abgerechnet.

Querschnitt: ca. 25 x 30 cm (BxH UKRD bis OKRD)

Betongüte: C25/30

Ausführungsort: Decke ü. UG Podest Schleuse 02 zu GE 03

u. Schleuse/TH 01 zu Garage

6,5 m

2.4.53 Deckenversprung C25/30, BxH 25/45 cm

Höhenversatz zweier Deckenebenen aus Stahlbeton, gemäß

Statik herstellen.

Bewehrung wird in gesonderter Pos. abgerechnet.

Querschnitt: ca. 25 x 45 cm (BxH UKRD bis OKRD)

Betongüte: C25/30

Ausführungsort: Decke ü. UG TH 01 zu GE 01

2,7 m

2.4.54 Deckenversprung C25/30, BxH 25/85 cm

Höhenversatz zweier Deckenebenen aus Stahlbeton, gemäß

Statik herstellen.

Bewehrung wird in gesonderter Pos. abgerechnet.

Querschnitt: ca. 25 x 85 cm (BxH UKRD bis OKRD)

Betongüte: C25/30

Ausführungsort: Decke ü. UG TH 02 zu Garage

3,1 m

Stand: 04.11.2021 56 von 88

Eismann & Partner

60320 Frankfurt am Main Raimundstraße 112 Tel: 069/9563478-0 Fax: 069/9563478-50 LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Bethmanns am Park GmbH, Friedberger Landstr. 30-32, FFM 2 Rohbauarbeiten

4 Beton- und Stahlbetonarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

2.4.55 Deckenversprung C25/30, BxH 25/105 cm

Höhenversatz zweier Deckenebenen aus Stahlbeton, gemäß

Statik herstellen.

Bewehrung wird in gesonderter Pos. abgerechnet.

Querschnitt: ca. 25 x 105 cm (BxH UKRD bis OKRD)

Betongüte: C25/30

Ausführungsort: Decke ü. UG Schleuse02/Garage zu GE 03

6,0 m

2.4.56 Aufzugsüberfahrt 1 ca. 265x165x22 cm (LxBxT)

Aufzugsüberfahrt 1 lt. statischer Berechnung herstellen mit

Anlegen der Installations- und sonst. Durchbrüche.

Bewehrung wird in gesonderter Position abgerechnet. Inkl.

aller Nebenarbeiten wie Schalung und Randabstellung.

Lichtes Maß Innen: ca. 265x165x22 cm (LxBxT)

Wände: 30 cm stark,

Stb-Decke 20 cm stark

Betongüte: C25/30

Expositionsklasse Wände: XC1

Expositionsklasse Decke: XC3 oben, XC1 unten

1 St

2.4.57 Aufzugsüberfahrt 2 ca. 245x165x42 cm (LxBxT)

Aufzugsüberfahrt 2 lt. statischer Berechnung herstellen mit

Anlegen der Installations- und sonst. Durchbrüche.

Bewehrung wird in gesonderter Position abgerechnet. Inkl.

aller Nebenarbeiten wie Schalung und Randabstellung.

Lichtes Maß Innen: ca. 245x165x42 cm (LxBxT)

Wände: 30 cm stark,

Stb-Decke 20 cm stark

Betongüte: C25/30

Expositionsklasse Wände: XC1

Expositionsklasse Decke: XC3 oben, XC1 unten

1 St

2.4.58 Stb-Überzug C25/30, BxH 25x60 cm

Überzug aus Stahlbeton, gemäß Statik herstellen, inkl.

Schalung und allen sämtlichen Nebenarbeiten,

Bewehrung wird in gesonderter Pos. abgerechnet.

Querschnitt: ca. 25 x 60 cm (BxH ohne Decke)

Betongüte: C25/30

Ausführungsort: Attika Flachdach ü. 6.OG

52,0 m

Stand: 04.11.2021 57 von 88

Eismann & Partner

60320 Frankfurt am Main Raimundstraße 112 Tel: 069/9563478-0 Fax: 069/9563478-50 LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Bethmanns am Park GmbH, Friedberger Landstr. 30-32, FFM 2 Rohbauarbeiten

4 Beton- und Stahlbetonarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

2.4.59 Stb-Überzug C25/30, BxH 25x122 cm

Überzug aus Stahlbeton, gemäß Statik herstellen, inkl.

Schalung und allen sämtlichen Nebenarbeiten,

Bewehrung wird in gesonderter Pos. abgerechnet.

Querschnitt: ca. 25 x 122 cm (BxH ohne Decke)

Betongüte: C25/30

Ausführungsort: Brüstungsbereich Dachterrasse 2.OG

53,0 m

2.4.60 Stb-Überzug C25/30, BxH 25-50x85 cm, ca. 68° Neigung

ca. 68° abgeschrägter Überzug aus Stahlbeton, gemäß

Statik herstellen, inkl. Schalung und allen sämtlichen

Nebenarbeiten,

Bewehrung wird in gesonderter Pos. abgerechnet.

Querschnitt: ca. 25 x 85 cm (BxH),

konisch zulaufend mit Breite an OKRD ca. 50 cm

Betongüte: C25/30

Ausführungsort: Attika Schrägdach ü. 5.OG

60,0 m

2.4.61 Stb-Überzug C25/30, BxH 25x135 cm, ca. 68° Neigung

ca. 68° abgeschrägter Überzug aus Stahlbeton, gemäß

Statik herstellen, inkl. Schalung und allen sämtlichen

Nebenarbeiten,

Bewehrung wird in gesonderter Pos. abgerechnet.

Querschnitt: ca. 25 x 135 cm (BxH),

Betongüte: C25/30

Ausführungsort: Brüstungsbereich Dachflächenfenster

Schrägdach 5.OG

19,0 m

Stand: 04.11.2021 58 von 88

Eismann & Partner

60320 Frankfurt am Main Raimundstraße 112 Tel: 069/9563478-0 Fax: 069/9563478-50 LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Bethmanns am Park GmbH, Friedberger Landstr. 30-32, FFM 2 Rohbauarbeiten

4 Beton- und Stahlbetonarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

2.4.62 Stb-Überzug C25/30, BxH 25x140 cm, ca. 68° Neigung

ca. 68° abgeschrägter Überzug aus Stahlbeton, gemäß

Statik herstellen, inkl. Schalung und allen sämtlichen

Nebenarbeiten,

Bewehrung wird in gesonderter Pos. abgerechnet.

Querschnitt: ca. 25 x 140 cm (BxH),

Betongüte: C25/30

Ausführungsort: Brüstungsbereich Dachflächenfenster

Schrägdach 4.OG

27,0 m

2.4.63 Fenstersturz C25/30, BxH 15x30 cm

Fenstersturz aus Stahlbeton, gemäß Statik herstellen, inkl.

Schalung und allen sämtlichen Nebenarbeiten,

Bewehrung wird in gesonderter Pos. abgerechnet.

Querschnitt: ca. 15 x 30 cm (BxH ohne Decke)

Betongüte: C25/30

Ausführungsort: Fensterstürze im 6.OG

4,5 m

2.4.64 Fenstersturz C25/30, BxH 15x35 cm

Fenstersturz aus Stahlbeton, gemäß Statik herstellen, inkl.

Schalung und allen sämtlichen Nebenarbeiten,

Bewehrung wird in gesonderter Pos. abgerechnet.

Querschnitt: ca. 15 x 35 cm (BxH ohne Decke)

Betongüte: C25/30

Ausführungsort: Fensterstürze 2.-5.OG

17,8 m

2.4.65 Fenstersturz C25/30, BxH 20x30 cm

Fenstersturz aus Stahlbeton, gemäß Statik herstellen, inkl.

Schalung und allen sämtlichen Nebenarbeiten,

Bewehrung wird in gesonderter Pos. abgerechnet.

Querschnitt: ca. 20 x 30 cm (BxH ohne Decke)

Betongüte: C25/30

Ausführungsort: Fensterstürze im 6.OG

19,0 m

2.4.66 Fenstersturz C25/30, BxH 20x35 cm

Fenstersturz aus Stahlbeton, gemäß Statik herstellen, inkl.

Schalung und allen sämtlichen Nebenarbeiten,

Bewehrung wird in gesonderter Pos. abgerechnet.

Stand: 04.11.2021 59 von 88

Eismann & Partner

60320 Frankfurt am Main Raimundstraße 112 Tel: 069/9563478-0 Fax: 069/9563478-50 LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Bethmanns am Park GmbH, Friedberger Landstr. 30-32, FFM 2 Rohbauarbeiten

4 Beton- und Stahlbetonarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Querschnitt: ca. 20 x 35 cm (BxH ohne Decke)

Betongüte: C25/30

Ausführungsort: Fensterstürze im 1.OG - 5.OG

160,0 m

2.4.67 Fenstersturz C25/30, BxH 20x45 cm

Fenstersturz aus Stahlbeton, gemäß Statik herstellen, inkl.

Schalung und allen sämtlichen Nebenarbeiten,

Bewehrung wird in gesonderter Pos. abgerechnet.

Querschnitt: ca. 20 x 45 cm (BxH ohne Decke)

Betongüte: C25/30

Ausführungsort: Fensterstürze im 1.OG

18,0 m

2.4.68 Fenstersturz C25/30, BxH 25x30 cm

Fenstersturz aus Stahlbeton, gemäß Statik herstellen, inkl.

Schalung und allen sämtlichen Nebenarbeiten,

Bewehrung wird in gesonderter Pos. abgerechnet.

Querschnitt: ca. 25 x 30 cm (BxH ohne Decke)

Betongüte: C25/30

Ausführungsort: Fenstersturz GE 03

2,0 m

2.4.69 Fenstersturz C25/30, BxH 25x95 cm

Fenstersturz aus Stahlbeton, gemäß Statik herstellen, inkl.

Schalung und allen sämtlichen Nebenarbeiten,

Bewehrung wird in gesonderter Pos. abgerechnet.

Querschnitt: ca. 25 x 95 cm (BxH ohne Decke)

Betongüte: C25/30

Ausführungsort: Fensterstürze EG

36,0 m

2.4.70 Stb-Unterzug C30/37, BxH 40x100 cm

Unterzug aus Stahlbeton, gemäß Statik herstellen, inkl.

Schalung und allen sämtlichen Nebenarbeiten,

Bewehrung wird in gesonderter Pos. abgerechnet.

Querschnitt: ca. 40x100 cm (BxH ohne Decke)

Betongüte: C30/37

Ausführungsort: Garage

18,0 m

Stand: 04.11.2021 60 von 88

Eismann & Partner

60320 Frankfurt am Main Raimundstraße 112 Tel: 069/9563478-0 Fax: 069/9563478-50 LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Bethmanns am Park GmbH, Friedberger Landstr. 30-32, FFM 2 Rohbauarbeiten

4 Beton- und Stahlbetonarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

2.4.71 Türsturz C25/30, BxH 25/54cm

Türsturz aus Stahlbeton, gemäß Statik herstellen, inkl.

Schalung und allen sämtlichen Nebenarbeiten,

Bewehrung wird in gesonderter Pos. abgerechnet.

Querschnitt: ca. 25 x 54 cm (BxH ohne Decke)

Betongüte: C25/30

Ausführungsort: Wohnungseingangstüren

27,6 m

2.4.72 Stb-Wand Aufzugsschacht C25/30 XC1, 30 cm

Wand aus Stahlbeton lt. statischer Berechnung aus Ortbeton

herstellen. Inkl. Schalung und Anlegen von Aussparungen.

Bewehrung wird in gesonderter Position abgerechnet.

Betongüte: C25/30

Dicke: 30 cm

Expositionsklasse: XC1

Wandhöhe: bis ca. 3,30 m

Ausführungsort: Personen-Aufzugsschächte

408 m²

2.4.73 Zulage Stb-Wand Aufzugsschacht C25/30, XC1, 30 cm,

Wandhöhen > 3,30 m bis ca. 3,75 m

Zulage zu Position zuvor

für Wandhöhen > 3,30 m bis ca. 3,75 m

Ausführungsort: Personen-Aufzugsschächte EG

4 m²

2.4.74 Zulage Stb-Wand Aufzugsschacht C25/30, XC1, 30 cm,

Wandhöhen > 3,75 m bis ca. 6,15 m

Zulage zu Position 02.04.72

für Wandhöhen > 3,75 m bis ca. 6,15 m

Ausführungsort: Personen-Aufzugsschacht zu Doppelparker

und zu Schleuse 2

7 m²

Stand: 04.11.2021 61 von 88

Eismann & Partner

60320 Frankfurt am Main Raimundstraße 112 Tel: 069/9563478-0 Fax: 069/9563478-50 LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Bethmanns am Park GmbH, Friedberger Landstr. 30-32, FFM 2 Rohbauarbeiten

4 Beton- und Stahlbetonarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

2.4.75 Stb-Wand C25/30, XC1, 20 cm

Wand aus Stahlbeton lt. statischer Berechnung aus Ortbeton

herstellen. Inkl. Schalung und Anlegen von Aussparungen.

Bewehrung wird in gesonderter Position abgerechnet.

Betongüte: C25/30

Dicke: 20 cm

Expositionsklasse: XC1

Wandhöhe: bis ca. 3,30 m

144 m²

2.4.76 Stb-Wand C25/30, XC1, 25 cm

Wand aus Stahlbeton lt. statischer Berechnung aus Ortbeton

herstellen. Inkl. Schalung und Anlegen von Aussparungen.

Bewehrung wird in gesonderter Position abgerechnet.

Betongüte: C25/30

Dicke: 25 cm

Expositionsklasse: XC1

Wandhöhe: bis ca. 3,30 m

1938 m²

2.4.77 Zulage Stb-Wand C25/30, XC1, 25 cm, Wandhöhen > 3,30

m bis ca. 3,75 m

Zulage zu Position zuvor

für Wandhöhen > 3,30 m bis ca. 3,75 m

13 m²

2.4.78 Zulage Stb-Wand C25/30, XC1, 25 cm, Wandhöhen > 3,75

m bis ca. 5,60 m

Zulage zu Position 02.04.76

für Wandhöhen > 3,75 m bis ca. 5,60 m

Ausführungsort: TH1 zu Doppelparkerim Bereich des

Treppenlaufs

5 m²

2.4.79 Stb-Wand C25/30, XC1, filigran, 25 cm

Wand aus Stahlbeton wie Position 02.04.76, jedoch in

Filigranbauweise lt. statischer Berechnung herstellen.

Betongüte: C25/30

Dicke: 25 cm

Expositionsklasse: XC1

Wandhöhe: bis ca. 2,90 m

Ausführungsort: Brandwand zum Nachbarn (Achse 9)

170 m²

Stand: 04.11.2021 62 von 88

Eismann & Partner

60320 Frankfurt am Main Raimundstraße 112 Tel: 069/9563478-0 Fax: 069/9563478-50 LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Bethmanns am Park GmbH, Friedberger Landstr. 30-32, FFM 2 Rohbauarbeiten

4 Beton- und Stahlbetonarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

2.4.80 Stb-Wand C25/30, XC1, 25 cm, ca. 68° Neigung

wie Position 02.04.76, jedoch

Wandneigung ca. 68°

Ausführungsort: 4. & 5.OG Außenwände/Schrägdach

307 m²

Eventualpos. ohne GP

2.4.81 Stb-Wand C25/30, XC1, Sichtbeton SB2, 25 cm

wie Position 02.04.76, jedoch

auf einer Wandseite als Sichtbeton Güte SB2

Betongüte: C25/30

Dicke: 25 cm

Expositionsklasse: XC1

Wandhöhe: bis ca. 3,00 m

Es muss ein regelmäßiges Fugenbild erstellt werden, das im

Vorfeld geplant werden und mit der Bauleitung abgstimmt

werden muss.

Ausführungsort: Treppenhauswände

447 m² NEP

Eventualpos. ohne GP

2.4.82 Stb-Wand C25/30, XC1, Sichtbeton SB3, 25 cm

wie Position 02.04.76, jedoch

auf einer Wandseite als Sichtbeton Güte SB3

Betongüte: C25/30

Dicke: 25 cm

Expositionsklasse: XC1

Wandhöhe: bis ca. 3,00 m

Es muss ein regelmäßiges Fugenbild erstellt werden, das im

Vorfeld geplant werden und mit der Bauleitung abgstimmt

werden muss.

Ausführungsort: Treppenhauswände

447 m² NEP

2.4.83 Stb-Wand C25/30, XC3, 25 cm

Wand aus Stahlbeton lt. statischer Berechnung aus Ortbeton

herstellen. Inkl. Schalung und Anlegen von Aussparungen.

Bewehrung wird in gesonderter Position abgerechnet.

Betongüte: C25/30

Dicke: 25 cm

Expositionsklasse: XC3

Wandhöhe: bis ca. 3,75 m

Stand: 04.11.2021 63 von 88

Eismann & Partner

60320 Frankfurt am Main Raimundstraße 112 Tel: 069/9563478-0 Fax: 069/9563478-50 LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Bethmanns am Park GmbH, Friedberger Landstr. 30-32, FFM 2 Rohbauarbeiten

4 Beton- und Stahlbetonarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Ausführungsort: ungedämmte EG Garagenaußenwand

153 m²

2.4.84 Zulage Stb-Wand C25/30, XC3, 25 cm, Wandhöhen > 3,30

m bis ca. 3,75 m

Zulage zu Position zuvor

für Wandhöhen > 3,30 m bis ca. 3,75 m

15 m²

2.4.85 Stb-Stütze C25/30, ca. 25x25x270 cm (BxTxH)

Position wie zuvor beschrieben, jedoch:

Querschnitt: ca. 25x25x270 cm (BxTxH)

Betongüte: C25/30

Ausführungsort: S1 (1.OG), S20 & S21 (1.-4.OG), S22 &

S23 (1.-3.OG)

15 St

2.4.86 Stb-Stütze C25/30, ca. 30x30x240 cm (BxTxH)

Stb-Stütze aus C25/30, lt. statischer Berechnung herstellen.

Querschnitt b/d= ca. 30/30 cm, inkl. Schalung.

Bewehrung wird in gesonderter Position abgerechnet.

Stützenhöhe: ca. 2,40 m

Ausführungsort: UG (S1)

1 St

2.4.87 Stb-Stütze C25/30, ca. 30x30x355 cm (BxTxH)

Position wie zuvor beschrieben, jedoch:

Querschnitt: ca. 30x30x355 cm (BxTxH)

Betongüte: C25/30

Ausführungsort: EG (S1)

1 St

2.4.88 Stb-Stütze C25/30, ca. 40x25x267 cm (BxTxH)

Position wie zuvor beschrieben, jedoch:

Querschnitt: ca. 40x25x267 cm (BxTxH)

Betongüte: C25/30

Ausführungsort: S40 1.OG

1 St

Stand: 04.11.2021 64 von 88

Eismann & Partner

60320 Frankfurt am Main Raimundstraße 112 Tel: 069/9563478-0 Fax: 069/9563478-50 LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Bethmanns am Park GmbH, Friedberger Landstr. 30-32, FFM 2 Rohbauarbeiten

4 Beton- und Stahlbetonarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

2.4.89 Stb-Stütze C25/30, ca. 40x25x275 cm (BxTxH)

Position wie zuvor beschrieben, jedoch:

Querschnitt: ca. 40x25x275 cm (BxTxH)

Betongüte: C25/30

Ausführungsort: S40 2.-4.OG

3 St

2.4.90 Stb-Stütze C25/30, ca. 40x25x290 cm (BxTxH)

Position wie zuvor beschrieben, jedoch:

Querschnitt: ca. 40x25x290 cm (BxTxH)

Betongüte: C25/30

Ausführungsort: S40 EG

1 St

2.4.91 Stb-Stütze C25/30, ca. 40x25x305 cm (BxTxH)

Position wie zuvor beschrieben, jedoch:

Querschnitt: ca. 40x25x305 cm (BxTxH)

Betongüte: C25/30

Ausführungsort: S40 UG

1 St

2.4.92 Stb-Stütze C30/37, ca. 35x35x355 cm (BxTxH)

Position wie zuvor beschrieben, jedoch:

Querschnitt: ca. 35x35x355 cm (BxTxH)

Betongüte: C30/37

Ausführungsort: EG S2

1 St

Stand: 04.11.2021 65 von 88

Eismann & Partner

60320 Frankfurt am Main Raimundstraße 112 Tel: 069/9563478-0 Fax: 069/9563478-50 LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Bethmanns am Park GmbH, Friedberger Landstr. 30-32, FFM 2 Rohbauarbeiten

4 Beton- und Stahlbetonarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

2.4.93 Stahlverbundstütze C50/60, I 700/150/40, S355, ca.

25x80x564 cm (BxTxH)

Stahlverbundstütze liefern und lt. statischer Berechnung

herstellen, inkl. Stahlprofil, Anschlussprofil, Konsol-/Bleche,

Knaggen, Fußplatte und Schalung.

Bewehrung wird in gesonderter Position abgerechnet.

Querschnitt: ca. 25x80x564 cm (BxTxH)

Betongüte: C50/60

Stahlprofil: I 700/150/40, S355

Fußplatte: 1000/500/60mm, S355

Ausführungsort: UG/EG Doppelparker (S24)

1 St

2.4.94 Treppenlauf, gerade, 20 cm, 3 Stg., B: 124 cm

Treppenlauf zwischen Garagenniveau und Eingang TH1,

einläufig, gerade, Stufenbreite ca. 124 cm, mit anbetonierten

Winkelstufen inkl. Schalung und allen Nebenarbeiten gem.

Statik herstellen.

Steigungsverhältnis: 15/29 cm, 3 Steigungen

Laufplattendicke: 20 cm

Betongüte: C25/30

Bewehrung wird in gesonderter Pos. abgerechnet

1 St

Stand: 04.11.2021 66 von 88

Eismann & Partner

60320 Frankfurt am Main Raimundstraße 112 Tel: 069/9563478-0 Fax: 069/9563478-50 LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Bethmanns am Park GmbH, Friedberger Landstr. 30-32, FFM 2 Rohbauarbeiten

4 Beton- und Stahlbetonarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

2.4.95 Treppenlauf, gerade, 20 cm, 3 Stg., B: 110 cm

Treppenlauf zwischen UG und Podest TH1, einläufig,

gerade, Stufenbreite ca. 110 cm, mit anbetonierten

Winkelstufen inkl. Schalung und allen Nebenarbeiten gem.

Statik herstellen.

Steigungsverhältnis: 18,33/27 cm, 3 Steigungen

Laufplattendicke: 20 cm

Betongüte: C25/30

Bewehrung wird in gesonderter Pos. abgerechnet

1 St

2.4.96 Treppenlauf, gerade, 20 cm, 4 Stg., B: 127 cm

Treppenlauf zwischen Garage und EG TH2, einläufig,

gerade, Stufenbreite ca. 127 cm, mit anbetonierten

Winkelstufen inkl. Schalung und allen Nebenarbeiten gem.

Statik herstellen.

Steigungsverhältnis: 18,75/26,5 cm, 4 Steigungen

Laufplattendicke: 20 cm

Betongüte: C25/30

Bewehrung wird in gesonderter Pos. abgerechnet

1 St

2.4.97 Treppenlauf, gerade, 20 cm, 11 Stg., B: 104 cm

Treppenlauf zwischen den Geschossen KG und EG TH1,

einläufig, gerade, Stufenbreite ca. 104 cm, mit anbetonierten

Winkelstufen inkl. Schalung und allen Nebenarbeiten gem.

Statik herstellen.

Steigungsverhältnis: 18,2/27 cm, 11 Steigungen

Laufplattendicke: 20 cm

Betongüte: C25/30

Bewehrung wird in gesonderter Pos. abgerechnet

1 St

2.4.98 Treppenlauf, gerade, 20 cm, 16 Stg., B: 104 cm

Treppenlauf zwischen den Geschossen 1.OG und 4.OG TH1

& TH2, einläufig, gerade, Stufenbreite ca. 104 cm, mit

anbetonierten Winkelstufen inkl. Schalung und allen

Nebenarbeiten gem. Statik herstellen.

Steigungsverhältnis: 18,4/26,5 cm, 16 Steigungen

Laufplattendicke: 20 cm

Betongüte: C25/30

Bewehrung wird in gesonderter Pos. abgerechnet

5 St

Stand: 04.11.2021 67 von 88

Eismann & Partner

60320 Frankfurt am Main Raimundstraße 112 Tel: 069/9563478-0 Fax: 069/9563478-50 LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Bethmanns am Park GmbH, Friedberger Landstr. 30-32, FFM 2 Rohbauarbeiten

4 Beton- und Stahlbetonarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

2.4.99 Treppenlauf, gerade, 20 cm, 18 Stg., B: 104 cm

Treppenlauf zwischen den Geschossen EG und 1.OG TH2,

einläufig, gerade, Stufenbreite ca. 104 cm, mit anbetonierten

Winkelstufen inkl. Schalung und allen Nebenarbeiten gem.

Statik herstellen.

Steigungsverhältnis: 18,1/26,5 cm, 18 Steigungen

Laufplattendicke: 20 cm

Betongüte: C25/30

Bewehrung wird in gesonderter Pos. abgerechnet

1 St

2.4.100 Treppenlauf, viertelgewendelt, 20 cm, 16 Stg., B: 104 cm

Treppenlauf zwischen den Geschossen 3.OG und 6.OG

TH1, einläufig, im Austritt viertelgewendelt, Stufenbreite ca.

104 cm, mit anbetonierten Winkelstufen inkl. Schalung und

allen Nebenarbeiten gem. Statik herstellen.

Steigungsverhältnis: 18,4/26,5 cm, 16 Steigungen

Laufplattendicke: 20 cm

Betongüte: C25/30

Bewehrung wird in gesonderter Pos. abgerechnet

3 St

2.4.101 Treppenlauf, viertelgewendelt mit Podest, 20 cm, 18

Stg., B: 114 cm

Treppenlauf zwischen den Geschossen KG und EG TH1,

einläufig, im Antritt viertelgewendelt mit integriertem

Zwischenpodest auf 1. Stufe, Stufenbreite ca. 114 cm, mit

anbetonierten Winkelstufen inkl. Schalung und allen

Nebenarbeiten gem. Statik herstellen.

Steigungsverhältnis: 18,3/27 cm, 18 Steigungen

Laufplattendicke: 20 cm

Betongüte: C25/30

Bewehrung wird in gesonderter Pos. abgerechnet

1 St

Stand: 04.11.2021 68 von 88

Eismann & Partner

60320 Frankfurt am Main Raimundstraße 112 Tel: 069/9563478-0 Fax: 069/9563478-50 LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Bethmanns am Park GmbH, Friedberger Landstr. 30-32, FFM 2 Rohbauarbeiten

4 Beton- und Stahlbetonarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

2.4.102 Treppenlauf, halbgewendelt, 22 cm, 16 Stg., B: 100 cm

Treppenlauf zwischen den Geschossen 4.OG und 5.OG

TH2, einläufig, halbgewendelt, Stufenbreite ca. 100 cm, mit

anbetonierten Winkelstufen inkl. Schalung und allen

Nebenarbeiten gem. Statik herstellen.

Steigungsverhältnis: 18,4/26,5 cm, 16 Steigungen

Laufplattendicke: 22 cm

Betongüte: C30/37

Bewehrung wird in gesonderter Pos. abgerechnet

1 St

2.4.103 Treppenlauf, gerade mit Podest, 20 cm, 19 Stg., B: 104

cm

Treppenlauf zwischen den Geschossen EG und 1.OG TH2,

einläufige Treppe mit integriertem Zwischenpodest auf 13.

Stufe, Stufenbreite ca. 104 cm, mit anbetonierten

Winkelstufen inkl. Schalung und allen Nebenarbeiten gem.

Statik herstellen.

Steigungsverhältnis: 18,68/26,5 cm, 19 Steigungen

Laufplattendicke: 20 cm

Betongüte: C25/30

Bewehrung wird in gesonderter Pos. abgerechnet

1 St

Grundposition

2.4.104 Isokorb, Schöck XT Typ K

M4-V1-REI120-CV50-X120-H200-6.0

Isokorb liefern und einbauen.

Typ: Schöck XT Typ K M4-V1-REI120-CV50-X120-H200-6.0

o. glw.

Gewähltes Fabrikat:.............................................

45,0 m

Alternativposition

2.4.105 Isokorb, Schöck XT Typ K M4-V1-R0-CV50-X120-H200-6.0

Isokorb liefern und einbauen.

Typ: Schöck XT Typ K M4-V1-R0-CV50-X120-H200-6.0 o.

glw.

Gewähltes Fabrikat:.............................................

45,0 m NEP

Stand: 04.11.2021 69 von 88

Eismann & Partner

60320 Frankfurt am Main Raimundstraße 112 Tel: 069/9563478-0 Fax: 069/9563478-50 LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Bethmanns am Park GmbH, Friedberger Landstr. 30-32, FFM 2 Rohbauarbeiten

4 Beton- und Stahlbetonarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

2.4.106 Tronsolen, Schöck Typ B-V1

Tragendes Trittschalldämmelement zwischen Treppenlauf

und Bodenplatte lt. Statik liefern, ablängen und einbauen.

Aus hoch widerstandsfähigem PE-Schaum, selbstklebend.

Zur sicheren schallbrückenfreien Ausführung der Fuge.

Die technischen Unterlagen des Herstellers sind zu

beachten.

Typ: Schöck Typ B-V1 (R90), o. glw.

Gewähltes Fabrikat:............................

3,5 m

Grundposition

2.4.107 Tronsolen, Schöck F-V1 (R90)

Tragendes Trittschalldämmelement zwischen

Fertigteiltreppenlauf und Podest/Decke lt. Statik liefern,

ablängen und einbauen. Aus hoch widerstandsfähigem PE

Schaum, selbstklebend. Zur sicheren schallbrückenfreien

Ausführung der Fuge.

Feuerwiderstandsklasse: R90 gemäß Brandschutzgutachten

bei ausreichender Betondeckung der Konsole für F90.

Die technischen Unterlagen des Herstellers sind zu

beachten.

Typ: Schöck Tronsole Typ F-V1 (R90), o. glw.

Gewähltes Fabrikat:.........................

32,0 m

Alternativposition

2.4.108 Tronsolen, Schöck T-V6-H200 (R90)

Tragendes Trittschalldämmelement zwischen Podest/Decke

und Lauf mit geradem Fugenprofil lt. Statik liefern, ablängen

und einbauen.

Feuerwiderstandsklasse: R90

Die technischen Unterlagen des Herstellers sind zu

beachten.

Typ: Schöck Tronsole Typ T-V6-H200 (F90), o. glw.

Gewähltes Fabrikat:.........................

32,0 m NEP

2.4.109 Tronsolen, Schöck Typ Z-V-T (R90)

Trittschalldämmelement zwischen Treppenpodest/-lauf und

Treppenhauswand lt. Statik liefern und einbauen.

Die technischen Unterlagen des Herstellers sind zu

beachten.

Feuerwiderstandklasse: R90 gemäß Brandschutzgutachten

Stand: 04.11.2021 70 von 88

Eismann & Partner

60320 Frankfurt am Main Raimundstraße 112 Tel: 069/9563478-0 Fax: 069/9563478-50 LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Bethmanns am Park GmbH, Friedberger Landstr. 30-32, FFM 2 Rohbauarbeiten

4 Beton- und Stahlbetonarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag Typ: Schöck Typ Z-V-T (F90), o. glw.

Gewähltes Fabrikat:.........................

6 St

2.4.110 Tronsolen, Schöck Typ L

Trittschalldämm-Element für die schallbrückenfreie

Fugenausbildung zwischen Treppenpodest und Wand lt.

Statik liefern, ablängen und einbauen. Aus hoch

widerstandsfähigem PE-Schaum, selbstklebend. Zur

sicheren schallbrückenfreien Ausführung der Fuge.

Baustoffklasse: zwischen massiven, mineralischen Bauteilen

B1, schwerentflammbar nach DIN 4102; Einbau gemäß

allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (abP).

Die technischen Unterlagen des Herstellers sind zu

beachten.

Typ: Schöck Tronsole Typ L, o. glw.

Gewähltes Fabrikat:.........................

80,0 m

2.4.111 Dübelleisten, Schöck BOLE O 10/160-4/A480

Dübelleisten zur Vermeidung des Durchstanzens von

Stützen, liefern und lt. Statik einbauen.

Typ: Schöck BOLE O 10/160-4/A480, o. glw.

Gewähltes Fabrikat:...........................................

5 St

2.4.112 Dübelleisten, Schöck BOLE O 12/160-5/A600

Dübelleisten zur Vermeidung des Durchstanzens von

Stützen, liefern und lt. Statik einbauen.

Typ: Schöck BOLE O 12/160-5/A600, o. glw.

Gewähltes Fabrikat:...........................................

3 St

Stand: 04.11.2021 71 von 88

Eismann & Partner

60320 Frankfurt am Main Raimundstraße 112 Tel: 069/9563478-0 Fax: 069/9563478-50 LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Bethmanns am Park GmbH, Friedberger Landstr. 30-32, FFM 2 Rohbauarbeiten

4 Beton- und Stahlbetonarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

2.4.113 Dübelleisten, Schöck BOLE O 10/160-4/A480

Dübelleisten zur Vermeidung des Durchstanzens von

Stützen, liefern und lt. Statik einbauen.

Typ: Schöck BOLE O 10/160-4/A480, o. glw.

Gewähltes Fabrikat:...........................................

37 St

2.4.114 Dübelleisten, Schöck BOLE O 10/160-5/A600

Dübelleisten zur Vermeidung des Durchstanzens von

Stützen, liefern und lt. Statik einbauen.

Typ: Schöck BOLE O 10/160-5/A600, o. glw.

Gewähltes Fabrikat:...........................................

5 St

2.4.115 Dübelleisten, Schöck BOLE O 12/210-4/A560

Dübelleisten zur Vermeidung des Durchstanzens von

Stützen, liefern und lt. Statik einbauen.

Typ: Schöck BOLE O 12/210-4/A560, o. glw.

Gewähltes Fabrikat:...........................................

11 St

2.4.116 Dübelleisten, Schöck BOLE O 12/210-3/A420

Dübelleisten zur Vermeidung des Durchstanzens von

Stützen, liefern und lt. Statik einbauen.

Typ: Schöck BOLE O 12/210-3/A420, o. glw.

Gewähltes Fabrikat:...........................................

8 St

2.4.117 Dübelleisten, Schöck BOLE O 10/160-6/A720

Dübelleisten zur Vermeidung des Durchstanzens von

Stützen, liefern und lt. Statik einbauen.

Typ: Schöck BOLE O 10/160-6/A720, o. glw.

Gewähltes Fabrikat:...........................................

6 St

Stand: 04.11.2021 72 von 88

Eismann & Partner

60320 Frankfurt am Main Raimundstraße 112 Tel: 069/9563478-0 Fax: 069/9563478-50 LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Bethmanns am Park GmbH, Friedberger Landstr. 30-32, FFM 2 Rohbauarbeiten

4 Beton- und Stahlbetonarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

2.4.118 Dübelleisten, Schöck BOLE O 12/210-4/A560

Dübelleisten zur Vermeidung des Durchstanzens von

Stützen, liefern und lt. Statik einbauen.

Typ: Schöck BOLE O 12/210-4/A560, o. glw.

Gewähltes Fabrikat:...........................................

8 St

2.4.119 Dübelleisten, Schöck BOLE O 12/210-6/A840

Dübelleisten zur Vermeidung des Durchstanzens von

Stützen, liefern und lt. Statik einbauen.

Typ: Schöck BOLE O 12/210-6/A840, o. glw.

Gewähltes Fabrikat:...........................................

3 St

Eventualpos. ohne GP

2.4.120 Nachträglicher Bewehrungsanschluss ø= 10mm

Zulage für nachträgliches Einkleben von Bewehrung in

Decken, Wände und Bodenplatte;

Befestigungsgrund Normalbeton, Betonoberfläche aufrauen,

Setztiefe 200mm; Stab-/Bohrdurchmesser 10/14 mm; mit

Injektionsmörtel, als bauaufsichtlich zugelassenes System

(z.B. Hilti HIT HY 200); inklusive Bohrung und aller

Nebenleistungen; Betonstahl siehe gesonderte Position.

1 St NEP

Eventualpos. ohne GP

2.4.121 Nachträglicher Bewehrungsanschluss ø= 12mm

Zulage für nachträgliches Einkleben von Bewehrung in

Decken, Wände und Bodenplatte;

Befestigungsgrund Normalbeton, Betonoberfläche aufrauen,

Setztiefe 200-250mm; Stab-/Bohrdurchmesser 12/16 mm;

mit Injektionsmörtel, als bauaufsichtlich zugelassenes

System (z.B. Hilti HIT HY 200); inklusive Bohrung und aller

Nebenleistungen; Betonstahl siehe gesonderte Position.

1 St NEP

Eventualpos. ohne GP

2.4.122 Nachträglicher Bewehrungsanschluss ø= 14mm

Zulage für nachträgliches Einkleben von Bewehrung in

Decken, Wände und Bodenplatte;

Stand: 04.11.2021 73 von 88

Eismann & Partner

60320 Frankfurt am Main Raimundstraße 112 Tel: 069/9563478-0 Fax: 069/9563478-50 LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Bethmanns am Park GmbH, Friedberger Landstr. 30-32, FFM 2 Rohbauarbeiten

4 Beton- und Stahlbetonarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Befestigungsgrund Normalbeton, Betonoberfläche aufrauen,

Setztiefe 200-250mm; Stab-/Bohrdurchmesser 14/18 mm;

mit Injektionsmörtel, als bauaufsichtlich zugelassenes

System (z.B. Hilti HIT HY 200); inklusive Bohrung und aller

Nebenleistungen; Betonstahl siehe gesonderte Position.

1 St NEP

Eventualpos. ohne GP

2.4.123 Nachträglicher Bewehrungsanschluss ø= 16mm

Zulage für nachträgliches Einkleben von Bewehrung in

Decken, Wände und Bodenplatte;

Befestigungsgrund Normalbeton, Betonoberfläche aufrauen,

Setztiefe 250-300mm; Stab-/Bohrdurchmesser 16/20 mm;

mit Injektionsmörtel, als bauaufsichtlich zugelassenes

System (z.B. Hilti HIT HY 200); inklusive Bohrung und aller

Nebenleistungen; Betonstahl siehe gesonderte Position.

1 St NEP

Eventualpos. ohne GP

2.4.124 Bewehrungs- Rückbiegeanschluss zweilagig 150,

d=8mm (HBT 190 – 8/15 – 5)

Als zweilagigen Bewehrungsbügel aus BSt 500 S, d=8mm;

lü=320mm, Bügelabstand s=150mm, Gehäusebreite B=

150mm, mit im Beton verbleibenden Stahlblech

Verwahrkästen in verzinkter Ausführung, liefern und

entsprechend den Montaganleitungen des Herstellers

einbauen. Nach dem Ausschalen notwendige Entfernung der

Gehäusedeckel aus verzinktem Stahlblech sowie das

erforderliche Rückbiegen der Anschlussbewehrung gemäß

DBV Merkblatt „Rückbiegen“ ist zu berücksichtigen.

1,0 m NEP

Eventualpos. ohne GP

2.4.125 Bewehrungs- Rückbiegeanschluss zweilagig 190,

d=10mm (HBT 190 – 10/15 – 5)

Als zweilagigen Bewehrungsbügel aus BSt 500 S, d=10mm;

lü=390mm, Bügelabstand s=150mm, Gehäusebreite B=

186mm, mit im Beton verbleibenden Stahlblech

Verwahrkästen in verzinkter Ausführung, liefern und

entsprechend den Montaganleitungen des Herstellers

einbauen. Nach dem Ausschalen notwendige Entfernung der

Gehäusedeckel aus verzinktem Stahlblech sowie das

erforderliche Rückbiegen der Anschlussbewehrung gemäß

DBV Merkblatt „Rückbiegen“ ist zu berücksichtigen.

1,0 m NEP

Stand: 04.11.2021 74 von 88

Eismann & Partner

60320 Frankfurt am Main Raimundstraße 112 Tel: 069/9563478-0 Fax: 069/9563478-50 LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Bethmanns am Park GmbH, Friedberger Landstr. 30-32, FFM 2 Rohbauarbeiten

4 Beton- und Stahlbetonarbeiten

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Eventualpos. ohne GP

2.4.126 Bewehrungs- Rückbiegeanschluss zweilagig 220,

d=10mm (HBT 220 – 10/15 – 5)

Als zweilagigen Bewehrungsbügel aus BSt 500 S, d=10mm;

lü=390mm, Bügelabstand s=150mm, Gehäusebreite B=

222mm, mit im Beton verbleibenden Stahlblech

Verwahrkästen in verzinkter Ausführung, liefern und

entsprechend den Montaganleitungen des Herstellers

einbauen. Nach dem Ausschalen notwendige Entfernung der

Gehäusedeckel aus verzinktem Stahlblech sowie das

erforderliche Rückbiegen der Anschlussbewehrung gemäß

DBV Merkblatt „Rückbiegen“ ist zu berücksichtigen.

1,0 m NEP

2.4.127 Betonstahl BSt 500 M

Betonstahl BSt nach DIN 488, Betonstahlmatte M IV M, nach

Statik liefern, schneiden und verlegen, sonst gemäß

Vorbemerkungen.

197,0 t

2.4.128 Betonstahl BSt 500 S

Betonstahl BSt nach DIN 488, Betonstabstahl S IV S, nach

Statik liefern, schneiden und verlegen, sonst gemäß

Vorbemerkungen.

195,0 t

2.4.129 Betonstahl BSt 500 Schlangen

Betonstahl BSt nach DIN 488, Schlangenabstandshalter,

nach Statik liefern, schneiden und verlegen, sonst gemäß

Vorbemerkungen.

3,0 t

2.4 Beton- und Stahlbetonarbeiten Summe: Stand: 04.11.2021 75 von 88

Eismann & Partner

60320 Frankfurt am Main Raimundstraße 112 Tel: 069/9563478-0 Fax: 069/9563478-50 LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Bethmanns am Park GmbH, Friedberger Landstr. 30-32, FFM 2 Rohbauarbeiten

5 Einlegearbeiten in Sichtbeton

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag 2.5 Einlegearbeiten in Sichtbeton

Einlegearbeiten in Sichtbeton

Im Rahmen der Rohbaumaßnahme sind gemäß der

Installation der Entwurfsplanung vom AN, Betoneinbaudosen

sowie betonfeste Leerrohre verschiedener Dimension in die

Schalung zu planen und in Abstimmung mit dem Rohbauer

einzulegen.

Ausführung der Leistung nach Baufortschritt in Absprache

und auf Abruf der örtlichen Bauleitung in mehreren Phasen.

Die Leerrohre und Einbaudosen sind ordnungsgemäß in den

Wänden und Decken mit systembedingtem Zubehör sauber

senkrecht und waagerecht ausgerichtet zu verlegen.

In sämtlichen Leerrohren ist verzinkter Zugdraht oder direkt

die Kabel einzuziehen.

Vor Betonieren von Wänden und Decken ist das

Ingenieurbüro zu verständigen, damit eine Überprüfung der

Verlegung und Abnahme der Leerrohre erfolgen kann.

Beim Betonieren ist höchste Vorsicht walten zu lassen, damit

die Leerrohre nicht zerstört bzw. deformiert werden.

Gerätedosen

Gerätedosen

2.5.1 Gerätedose 91mm (Einbautiefe), 60mm (Durchmesser)

Gerätedose aus Kunststoff für Ortbeton

nach DIN EN 60670 VDE 0606-1 und DIN 49073

Einbauöffnung: 60 mm

Tiefe: 91 mm

Schutzart: IP 3X

Montageart: auf Schalung mit Stützholm bis 30cm

und Gegenlager

2-teilig, für Kabel und Rohre bis Durchmesser 25 mm

anreihbar im Normkombinationsabstand von 71 mm

vollisolierter Leitungsübergang bei Kombinationen

200 St

Stand: 04.11.2021 76 von 88

Eismann & Partner

60320 Frankfurt am Main Raimundstraße 112 Tel: 069/9563478-0 Fax: 069/9563478-50 LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Bethmanns am Park GmbH, Friedberger Landstr. 30-32, FFM 2 Rohbauarbeiten

5 Einlegearbeiten in Sichtbeton

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

2.5.2 Bewehrungsdose

Gerätedose aus Kunststoff für Ortbeton

nach DIN EN 60670 VDE 0606-1 und DIN 49073

Einbaudurchmesser: 60 mm

Tiefe: 85 mm

Schutzart: IP 3X

Montageart: an der Bewehrung

2-teilig, für Kabel und Rohre bis Durchmesser 25 mm

anreihbar im Normkombinationsabstand von 71 mm

vollisolierter Leitungsübergang bei Kombinationen

4 St

2.5.3 Großrohrdose

Gerätedose aus Kunststoff für Ortbeton

nach DIN EN 60670 VDE 0606-1 und DIN 49073

Einbaudurchmesser: 60 mm

Tiefe: 76 mm

Schutzart: IP 3X

Montageart: auf Schalung mit Stützholm bis 30cm

und Gegenlager

2-teilig, für Kabel und Rohre bis Durchmesser 32/40 mm

anreihbar im Normkombinationsabstand von 71 mm

vollisolierter Leitungsübergang bei Kombinationen

4 St

2.5.4 Wandauslassdose

Gerätedose aus Kunststoff für Ortbeton

zum Anschluss von Wandleuchten, mit Leuchtenbefestigung,

nach DIN EN 60670 VDE 0606-1 und DIN 49073

Wandauslass: 35 mm

Tiefe: 48 mm

Schutzart: IP 3X

Montageart: auf Schalung mit Stützholm bis 30cm

und Gegenlager

2-teilig, für Kabel und Rohre bis Durchmesser 25 mm

anreihbar im Normkombinationsabstand von 71 mm

vollisolierter Leitungsübergang bei Kombinationen

50 St

Stand: 04.11.2021 77 von 88

Eismann & Partner

60320 Frankfurt am Main Raimundstraße 112 Tel: 069/9563478-0 Fax: 069/9563478-50 LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Bethmanns am Park GmbH, Friedberger Landstr. 30-32, FFM 2 Rohbauarbeiten

5 Einlegearbeiten in Sichtbeton

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

2.5.5 Zweikammerdose

Zweikammerdose

59 St

Deckendosen

Deckendosen

2.5.6 Deckendose 45° mit Leuchtenhakenaufnahme

Deckendose 45° aus Kunststoff für Ortbeton

als Deckenleuchten-Verbindungsdose

nach DIN EN 60670 VDE 0606-1

Auslassdurchmesser 60 mm

Tiefe: 64 mm

Schutzart: IP 3X

Montageart: auf Schalung mit Stützholm bis 30cm

und Gegenlager

2-teilig, für Kabel und Rohre bis Durchmesser 25 mm

zur Befestigung von Leuchtenhaken.

210 St

Eventualpos. ohne GP

2.5.7 Deckenauslass 45°

Deckenauslass 45° aus Kunststoff für Ortbeton

als Universal-Deckenauslass

nach DIN EN 60670 VDE 0606-1

Auslassdurchmesser: 60 mm

Tiefe: 72 mm

Schutzart: IP 3X

Montageart: auf Schalung mit Stützholm bis 30cm

und Gegenlager

2-teilig, für Kabel und Rohre bis Durchmesser 25 mm

mit universeller Befestigungsfläche und zur Befestigung von

Leuchtenhaken.

1 St NEP

Stand: 04.11.2021 78 von 88

Eismann & Partner

60320 Frankfurt am Main Raimundstraße 112 Tel: 069/9563478-0 Fax: 069/9563478-50 LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Bethmanns am Park GmbH, Friedberger Landstr. 30-32, FFM 2 Rohbauarbeiten

5 Einlegearbeiten in Sichtbeton

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

2.5.8 Großrohr-Deckendose

Großrohr-Deckendose aus Kunststoff für Ortbeton

Großrohr-Deckenverbindungsdos

nach DIN EN 60670 VDE 0606-1 und DIN 49073

Auslassdurchmesser: 60 mm

Tiefe: 110 mm

Schutzart: IP 3X

Montageart: auf Schalung mit Stützholm bis 30cm

und Gegenlager

2-teilig, für Kabel und Rohre bis Durchmesser 40 mm

anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm

vollisolierter Leitungsübergang bei Kombinationen.

2 St

Wand und Deckenübergänge

Wand und Deckenübergänge

2.5.9 Wand- und Deckenkrümmer RD25

Wand- und Deckenkrümmer 30° aus Kunststoff für Ortbeton

als Wand- bzw. Deckenauslass inkl. Endtülle

L x B x H ca.: 72 x 35 x 78 mm

Montageart: auf Schalung mit Stützholm bis 30cm

und Gegenlager

2-teilig, für DIN EN Rohre Durchmesser 25 mm

190 St

Leerrohre

Leerrohre

2.5.10 Elektroinstallationsrohr M25

Elektroinstallationsrohr nach DIN EN 61386-1 VDE 0605-1

als flexibles Kunststoffpanzerrohr, gewellt, für schwere

Druckbeanspruchung, flammwidrig (ASCF), geschlossene

Verlegung mit verzinktem Zugdraht, zur Verwendung in

Beton, in offener Schalung, auf Decke und in der Wand.

Nenngröße: M25

1200,0 m

Stand: 04.11.2021 79 von 88

Eismann & Partner

60320 Frankfurt am Main Raimundstraße 112 Tel: 069/9563478-0 Fax: 069/9563478-50 LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Bethmanns am Park GmbH, Friedberger Landstr. 30-32, FFM 2 Rohbauarbeiten

5 Einlegearbeiten in Sichtbeton

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

2.5.11 Kunststoff-Mantelleitung NYY-J

Cu-Zahl 120,

Verlegeart in M32 Leerrohr außen.

120,0 m

2.5.12 Leerrohr FFKUS-EM-F M32 grau

Wellrohr für außen.

65,0 m

Eventualpos. ohne GP

2.5.13 Aussparungen Einbauleuchten

Herstellen von Aussparungen in der Deckenplatte für

Einbauleuchten.

b/h= 300/300mm

1 St NEP

Eventualpos. ohne GP

2.5.14 Einbaukörper in Stb-Decken

Einbaukörper für spätere Beleuchtung in die Stb-Decken der

vorigen Pos. liefern nach Maßangabe einbauen.

Inkl. aller Nebenarbeiten und Materialien.

Typ Kaiser HaloX-O Gehäuse mit Trafo-Tunnel,

D=160mm, Höhe=133mm

oder gleichwertig

1 St NEP

2.5 Einlegearbeiten in Sichtbeton Summe: Stand: 04.11.2021 80 von 88